技术参数

厂商品牌/型号：纽荷尔倒置荧光NEXT90

产地:广东深圳

设备功能:四色荧光观察合成、投影测量、图像拍照、硬盘储存数据

倍率(X.):光学倍率100倍、200倍、400倍

放大形式:超高精细电子放大+光学放大

操作系统:Windows 10 专业版

硬件主板:酷睿I7处理器、16G内存.1T固态硬盘、核显.极速H110主板

风冷装置:Peltier制冷降温

显示:27寸高清液晶屏一体机电脑

目镜:10X平视场大视野目镜视场:中22毫米

物镜: 萤石物镜∞10X/0.25工作距离:4.3 mm

萤石物镜∞20X/0.40工作距离:8.0mm

萤石物镜∞40X/0.60工作距离:3.5mm

PHP2相衬物镜∞10X/0.25工作距离:4.3mm

PHP2相衬物镜∞20X/0.40工作距离:8.0mm

PHP2相衬物镜∞40X/0.60工作距离:3.5mm

影像设备:索尼MX485LQJ全局快门4K彩色相机

感光元器件:全时段高清影像3840x2160高分辨率

芯片处理器:Sony STARVIS 4K传感器

稳流主动散热降温降噪

G 光灵敏度暗电流1998mv with 1/45FPS灵敏度

落射荧光系统: (UV)激发光波长:330-400nm，激发滤色片组:425nm

(V)激发光波长:370-415nm，激发滤色片组:455nm

(B)激发光波长:400-490nm，激发滤色片组:515nm

(G)激发光波长:460-550nm，激发滤色片组:590nm

荧光电源箱:100W高压汞灯，工作电压220V

透射照明系统:相衬离聚光镜6 V30W可调卤素灯、配磨砂玻璃，蓝、绿滤色片

载物台: 移动范围 77 毫米(纵向)X134.5 毫米(横向)

移动尺可拆卸

调焦机构:粗微动同轴调焦，微动格值:1.5μm高精度聚焦

聚焦拓展性:全幅对焦图像拼接功能/非同一平面叠加聚焦

培养皿托板:托板一 86*129.5mm托板二34*77.5mm托板三57*82mm

图像测量技术:测细胞长度尺寸、角度、周长、面积、圆弧等丰富功能

测量精度:±0.01μm

尺寸及重量:550mm(长)*260mm(宽)*650mm(高) 23kg

厂家名称:深圳纽荷尔科技有限公司