除颤仪

数量：壹台

预算：4.5万元

一、能量等级：

1、手动除颤：2 ~ 200 焦耳，最大能量≤200焦耳

2、波形：5 Khz 的两阶段脉冲波----多脉冲双相波 3除颤模式：异步、同步

★4、除颤手把不分左右极

5、简单、快速操作，一键开机并选择能量。

二、监护：

1、屏幕：5.9英寸寸高亮度液晶显示屏

2、显示波形 ： ECG

3、导联：I 、II 、III

三、报警：

1、系统报警 ：监护、除颤 、电池充电 、打印机及存储器

2、生理报警：心电

3、技术报警 ：所有参数

四、打印机：

1、热敏打印机：

2、打印纸 ：折叠纸，宽度72毫米

3、打印通道 ：3 道

4、操作模式 ：手动或自动

5、打印输出：波形、测量值、事件、趋势 、日期和时间、报警、除颤测试

五、电源：

1、交流电源 ：100 ~ 240V ，50/60Hz

2、外接直流电源 ：9 ~ 48V

3、电池：一块内置电池，

4、电池类型 ： 充电电池，12v

5、电池续航时间 ： 一块电池可独立工作3.5小时

6、充电时间 ： 1 小时内充电至 80% 电量

六、环境条件：

1、防护等级： CF 型，体外除颤为 BF 型

2、温度： -10 ~ 50 ℃ （运输 / 存储）、- 0 ~ 40 ℃ （操作）

3、大气压力： 500 ~ 1060 hPa

4、相对湿度： 30 ~ 95% （无凝集）

★七、原装进口