动态心电分析系统招标参数

概述：动态心电记录盒6台（含工作站软件）

预算10万元

一、产品资质要求

- 美国FDA认证、欧盟CE认证。

- 动态心电记录器具有SFDA注册证、动态心电分析软件具有独立的SFDA注册证。

3．具有独立的软件著作权证书。

4．具备省级质量技术监督局颁发的计量器具型式批准证书。

二、硬件部分技术参数

1.  独立起搏通道，起搏通道10000点每秒采样率。

2.  普通心电采集4096点每秒采样率。

3.  3导12导联根据导联线自动识别。

4.  USB2.0高速回放，三通道支持最多7天记录。

5.  电源1节7号电池，特殊事件按钮、心电采集指示灯。

6.  支持晚电位数据采集，支持向量心电数据采集。

三、软件部分技术参数

1．具备先进的人工智能(AI)分析引擎，快速高效自动识别各种疑难病例。

2．具备先进的人工智能(AI)波形平滑技术。具备新生儿波形的人工智能识别算法。

3. 具备接入安徽省心电学专科医联体/心电远程诊断平台，支持卫星Holter系统及区域化HOLTER系统，可对接超大型医院建立卫星分析中心。

4. 心率减速力（DC）分析：新发现的心梗患者死亡危险预测指标。

5. 连续心率减速力(DRs)分析:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究。

6. 独创的彩色打印报告，可打印彩色心电图报告。

7. 支持DICOM影像接口，兼容未来网络协议。

8. 支持多医生自定义结论，可自动语音阅读结论。

9. 支持医生数字签名，支持多医生登陆密码设置，提高安全性。

10. 支持首页自定义报告抬头，医院可自行设计各自抬头。

11. 具有动画心电教学系统，针对常见心电术语方便学习与教学。

12. 全览图彩色打印及心律失常色彩编码。

13. 患者信息登记功能，可事先将患者信息登录进记录器，避免混淆数据。

14. 起搏器页扫描功能，可迅速观察患者起搏器运行情况，自动起搏钉提取与识别功能。

15. 自动房颤、房扑分析，全程抗基线漂移技术。

16. 高级心率变异分析、散点图及药物评价模块、三维ST段分析。

17. 晚电位及向量心电图分析。

18. 心律失常模板反混淆技术：可对模板进行12导联的静态叠加，分析准确快捷。

19. 具有独特的“睡眠呼吸波”分析功能，T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。

20.室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。

21.频谱心电功能，快速进行冠心病定位诊断。

22.心率变异各参数支持30分钟、1小时、2小时、3小时EXCEL表格输出

23.心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能

24. 强大的ST段分析功能：12导联ST段趋势图对比扫描，医生可以根据心率变化对任何时段ST重新定标分析。 另外还显示全面的12导联ST段三维趋势图，使观察心肌缺血发生部位更加直观。

25. 高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。

26. 可以读入动态血压监护数据，生成动态心电与动态血压对照报告。

27. 电子邮件功能可使动态心电数据和报告轻松地发给其它医生，实现远程会诊。

28. 具有数据库管理功能，多种条件进行病例查询和检索。具有数据输入输出功能。

29. 新型DRP快速模板分析技术（简化模板、散点图、二代反混淆三者同界面分析技术）

30. P波色谱图技术，QT离散度分析。

31. 整体散点图反向混沌技术，时间分段散点图技术，分层散点图技术。

32. 柱状图应达到50个以上，方便医师选用及快速分析。

33. 具备心电图左右手反接及转换胸部电极技术.

34. 支持包括中文、英文等语言。