防褥疮气床垫技术参数及配置

| 一 | 技术参数: |
| --- | --- |
| ★1 | 悬浮治疗调节范围：13.5 mmHg—32 mmHg。具有“防压运行”和“舒适运行”双模式。 |
| 2 | 翻身治疗调节范围：0°-- 30°。 |
| ★3 | 物理降温调节范围：室温－35℃，步进1℃。 |
| ★4 | 加热治疗调节范围：35℃－40℃，步进1℃，超温报警。 |
| 5 | 具有“波动按摩”功能，工作周期调节范围：10-40分钟。 |
| 6 | 具有“循环侧翻”功能，工作周期调节范围：10-120分钟。 |
| 7 | 床垫最大承重不小于135公斤。 |
| ★8 | 具有背部送风功能，风速0-3m/s。 |
| 9 | 具有吸收体液功能, 具有“辅助排便”，“辅助治疗”功能。 |
| 10 | 触摸屏操作与控制。 |
| ★11 | 6路压力显示，显示精度0.1 mmHg。 |
| 12 | 具有隐形防侧滑功能。 |
| 13 | CPR功能，放气时间小于30秒。 |
| ★14 | 提供患者使用效果数据统计报告 |
| 二 | 配 置: |
| 1 | 主 机1套 （控制箱+床垫+管束） |
| 2 | 床 罩1个 |
| 3 | 床 单2个（带拉链） |
| 4 | 医用棉垫2包（一次性） |
| 5 | 电 源 线1根（5米） |
| 6 | 合 格 证1张 |
| 7 | 说 明 书1本 |
| 8 | 操 作 卡1张 |
| 9 | 保 险 管2个 (10A) |