数字化牙片机（配备牙片扫描仪）

一、牙片机

1、基本要求：供口腔牙齿X线摄片诊断用，移动式。

★2、射线焦点 ≤ 0.7mm

3、功率 ≥ 900VA， 球管电压 ≥70KV  阳极电流≥ 7mA

4、固有滤过  ≥2.1mm Al

★5、泄漏辐射  1米处≤0.14mGy/h

6、 采用X射线发生器。

7、 平行聚焦，超清晰映像

8、 具有故障代码显示功能，参数可重新设置并保存

二、牙片扫描仪参数

1.分辨率：≥8P/mm；

2.影像位深：≥12bits/pixel；

★3.灰阶：16bit；

4.理论分辨率：25LP/mm；

5.重量：≤3KG；

6.连接方式：USB连接线；

7.影像板材质：（软片）；

8.影像板尺寸：0#，1#，2#，3#；

9.影像板软薄可弯曲；

10.自带隐藏式置物盒可存储各型号的影像板；

11.自动电磁吸附扫描。

12.可连接平板电脑。