附件 11

水泥行业节能降碳改造升级实施制指南

一、基本情况

水泥行业是我国国民经济发展的重要基础原材料产业，其产 品广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，为改善民生、促进 国家经济建设和国防安全起到了重要作用。水泥生产过程中需要 消耗电、煤炭等能源。我国水泥生产企业数量众多，因不同水泥企业 发展阶段不一样，生产能耗水平和碳排放水平差异较大，节能降碳改 造升级潜力较大。

根据《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》，水泥熟料能效标杆水平为 100 千克标准煤/吨，基准水

平 117 千克标准煤/吨。按照电热当量计算法，截至 2020 年底，水 泥行业能效优于标杆水平的产能约占 5%，能效低于基准水平的产 能约占 24%。

二、工作方向

（一）加强先进技术攻关，培育标杆示范企业。

积极开展水泥行业节能低碳技术发展路线研究，加快研发超 低能耗标杆示范新技术、绿色氢能煅烧水泥熟料关键技术、新型 固碳胶凝材料制备及窑炉尾气二氧化碳利用关键技术、水泥窑炉 烟气二氧化碳捕集与纯化催化转化利用关键技术等重大关键性节

能低碳技术，加大技术攻关力度，加快先进适用节能低碳技术产 业化应用，促进水泥行业进一步提升能源利用效率。

（二）加快成熟工艺普及推广，有序推动改造升级。

1.推广节能技术应用。推动采用低阻高效预热预分解系统、第 四代篦冷机、模块化节能或多层复合窑衬、气凝胶、窑炉专家优 化智能控制系统等技术，进一步提升烧成系统能源利用效率。推 广大比例替代燃料技术，利用生活垃圾、固体废弃物和生物质燃 料等替代煤炭，减少化石燃料的消耗量，提高水泥窑协同处置生 产线比例。推广分级分别高效粉磨、立磨/辊压机高效料床终粉 磨、立磨煤磨等制备系统改造，降低粉磨系统单位产品电耗。推 广水泥碳化活性熟料开发及产业化应用技术，推动水泥厂高效节 能风机/电机、自动化、信息化、智能化系统技术改造，提高生产 效率和生产管理水平。

2.加强清洁能源原燃料替代。建立替代原燃材料供应支撑体 系，加大清洁能源使用比例，支持鼓励水泥企业利用自有设施、 场地实施余热余压利用、替代燃料、分布式发电等，努力提升企 业能源“自给”能力，减少对化石能源及外部电力依赖。

3.合理降低单位水泥熟料用量。推动以高炉矿渣、粉煤灰等工 业固体废物为主要原料的超细粉替代普通混合材，提高水泥粉磨 过程中固废资源替代熟料比重，降低水泥产品中熟料系数，减少 水泥熟料消耗量，提升固废利用水平。合理推动高贝特水泥、石 灰石煅烧黏土低碳水泥等产品的应用。

4.合理压减水泥工厂排放。推广先进过滤材料、低氮分级分区 燃烧和成熟稳定高效的脱硫、脱硝、除尘技术及装备，推动水泥 行业全流程、全环节超低排放。

三、工作目标

到 2025 年，水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到 30%，能效基准水平以下熟料产能基本清零，行业节能降碳效果显 著，绿色低碳发展能力大幅增强。

附件 12

平板玻璃行业节能降碳改造升级实施指南

一、基本情况

玻璃行业是我国国民经济发展的重要基础原材料产业。玻璃 生产过程中需要消耗燃料油、煤炭、天然气等能源。我国不同平 板玻璃企业生产能耗水平和碳排放水平差异较大，节能降碳改造 升级潜力较大。

根据《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》，平板玻璃（生产能力>800 吨/天）能效标杆水平为 8 千 克标准煤/重量箱，基准水平 12 千克标准煤/重量箱，平板玻璃

（500≤生产能力≤800 吨/天）能效标杆水平为 9.5 千克标准煤/重 量箱，基准水平 13.5 千克标准煤/重量箱。截至 2020 年底，平板 玻璃行业能效优于标杆水平的产能占比小于 5%，能效低于基准水 平的产能约占 8%。

二、工作方向

（一）加强先进技术攻关，培育标杆示范企业。

研究玻璃行业节能降碳技术发展方向，加快研发玻璃熔窑利 用氢能成套技术及装备、浮法玻璃工艺流程再造技术、玻璃熔窑 窑外预热工艺及成套技术与装备、大型玻璃熔窑大功率“火-电” 复合熔化技术、玻璃窑炉烟气二氧化碳捕集提纯技术、浮法玻璃

低温熔化技术等，加大技术攻关力度，加快先进适用节能低碳技 术产业化应用，进一步提升玻璃行业能源使用效率。

（二）加快成熟工艺普及推广，有序推动改造升级。

1.推广节能技术应用。采用玻璃熔窑全保温、熔窑用红外高辐 射节能涂料等技术，提高玻璃熔窑能源利用效率，提升窑炉的节 能效果，减少燃料消耗。采用玻璃熔窑全氧燃烧、纯氧助燃工艺 技术及装备，优化玻璃窑炉、锡槽、退火窑结构和燃烧控制技 术，提高热效率，节能降耗。采用配合料块化、粒化和预热技 术，调整配合料配方，控制配合料的气体率，调整玻璃体氧化物 组成，开发低熔化温度的料方，减少玻璃原料中碳酸盐组成，降

低熔化温度，减少燃料的用量，降低二氧化碳排放。推广自动化 配料、熔窑、锡槽、退火窑三大热工智能化控制，熔化成形数字 仿真，冷端优化控制、在线缺陷检测、自动堆垛铺纸、自动切割 分片、智能仓储等数字化、智能化技术，推动玻璃生产全流程智 能化升级。

2.加强清洁能源原燃料替代。建立替代原燃材料供应支撑体 系，支持有条件的平板玻璃企业实施天然气、电气化改造提升， 推动平板玻璃行业能源消费逐步转向清洁能源为主。大力推进能 源的节约利用，不断提高能源精益化管理水平。加大绿色能源使 用比例，鼓励平板玻璃企业利用自有设施、场地实施余热余压利 用、分布式发电等，提升企业能源“自给”能力，减少对化石能 源及外部电力依赖。

3.合理压减终端排放。研发玻璃生产超低排放工艺及装备，探 索推动玻璃行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物全过程达到超低排 放。

三、工作目标

到 2025 年，玻璃行业能效标杆水平以上产能比例达到 20%， 能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色 低碳发展能力大幅增强。

附件 13

建筑、卫生陶瓷行业节能降碳改造升级实施指南

一、基本情况

建筑、卫生陶瓷行业是我国国民经济的重要组成部分，是改 善民生、满足人民日益增长的美好生活需要不可或缺的基础制品 业。建筑、卫生陶瓷生产过程中需要消耗煤、天然气、电力等能 源。我国不同建筑、卫生陶瓷企业生产能耗水平和碳排放水平差 异较大，单位产品综合能耗差距较大、能源管控水平参差不齐， 节能降碳改造升级潜力较大。

根据《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》，吸水率≤0.5%的陶瓷砖能效标杆水平为 4 千克标准煤/

平方米，基准水平为 7 千克标准煤/平方米；0.5%＜吸水率≤10%

的陶瓷砖能效标杆水平为 3.7 千克标准煤/平方米，基准水平为 4.6

千克标准煤/平方米；吸水率＞10%的陶瓷砖能效标杆水平为 3.5 千

克标准煤/平方米，基准水平为 4.5 千克标准煤/平方米；卫生陶瓷

能效标杆水平为 300 千克标准煤/吨，基准水平为 630 千克标准煤/

吨。截至 2020 年底，建筑、卫生陶瓷行业能效优于标杆水平的产 能占比小于 5%，能效低于基准水平的产能占比小于 5%。

二、工作方向

（一）加强先进技术攻关，培育标杆示范企业。

研究建筑、卫生陶瓷应用电能、氢能、富氧燃烧等新型烧成 技术及装备，能耗智能监测和节能控制技术及装备。建筑陶瓷研 发电烧辊道窑、氢燃料辊道窑烧成技术与装备，微波干燥技术及 装备。卫生陶瓷研发 3D 打印母模开发技术和装备。加大技术攻关 力度，加快先进适用节能低碳技术产业化应用，促进陶瓷行业进 一步提升能源利用效率，减少碳排放。

（二）加快成熟工艺普及推广，有序推动改造升级。

1.推广节能技术应用。建筑陶瓷推广干法制粉工艺技术，连续 球磨工艺技术，薄型建筑陶瓷（包含陶瓷薄板）制造技术，原料 标准化管理与制备技术，陶瓷砖（板）低温快烧工艺技术，节能 窑炉及高效烧成技术，低能及余热的高效利用技术等绿色低碳功 能化建筑陶瓷制备技术。卫生陶瓷推广压力注浆成形技术与装 备，智能釉料喷涂技术与装备，高强石膏模具制造技术、高强度 微孔塑料模具材料及制作技术，高效节能烧成和微波干燥、少空

气干燥技术，窑炉余热综合规划管理应用技术等卫生陶瓷制造关 键技术。

2.加强清洁能源原燃料替代。建立替代原燃材料供应支撑体 系，推动建筑、卫生陶瓷行业能源消费结构逐步转向使用天然气 等清洁能源，加大绿色能源使用比例，支持鼓励建筑、卫生陶瓷 企业利用自有设施、场地实施太阳能利用、余热余压利用、分布 式发电等，努力提升企业能源自给能力，减少对化石能源及外部 电力依赖。

3.合理压减终端排放。通过多污染物协同治理技术、低温余热 循环回收利用技术等，实现颗粒物、二氧化硫、氮氧化物减排； 通过低品位原料、固体废弃物资源化利用技术与环保设备的改造 升级，实现与相关产业协同碳减排的目的。

三、工作目标

到 2025 年，建筑、卫生陶瓷行业能效标杆水平以上的产能比 例均达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳 效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。