编号：SZ-001

化学品安全技术说明书

# MSDS

化学品名称：  氧气

企业名称：上海申中气体有限公司

地址：上海市松江区叶榭镇叶昌路38号

邮编：201609    电话：021-67801754

应急咨询电话：400-6267-911

修订日期：2018年5月1日

上 海 申 中 气 体 有 限 公 司

第一部分　化学品及企业标识

化学品中文名称：氧；氧气

化学品英文名称：oxygen

企业名称：上海申中气体有限公司

地址： 上海市松江区叶榭镇叶昌路38号

电话号码：021-67801754   应急咨询电话：400-6267-911

传真：021-67801754       邮箱地址：szqt@shcgas.cn

推荐用途：用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。

第二部分　危害性概述

GHS分类：氧化性气体（类别1）

高压气体（压缩气体）

象形图：

警示词：危险

危险说明：

H270   可能引起或加剧燃烧；氧化剂。

H280   内装压缩气体；遇热可能爆炸。

警告说明：

预防

P220   保持远离/存储处远离服装可燃材料

P244   减压阀不得带有油脂或油剂

措施

P370+P376    火灾时，如能保证安全，可设法堵塞泄漏。

存储

P410+P403    防日晒。存放于通风良好处。

第三部分　成分/组成信息

主要成分：含量：高纯氧(体积) ≥99.2%。

CAS　NO：7782-44-7

相对分子质量：32.00

分子式：O2

化学类别：氧气

第四部分　急救措施

吸入

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

第五部分　消防措施

燃烧性：助燃。

闪点（。C）：无意义。                 引燃温度（。C）：无意义

爆炸上限% (V/V) ：无意义             爆炸下限% (V/V) ：无意义

最小点火能(mJ)：                      最大爆炸压力（MPa）：无意义

危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物(如乙炔、甲烷等)形成有爆炸性的混合物。

灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

灭火剂：助燃，视着火原因选择适当灭火剂。

第六部分　泄漏应急处理

应急措施：迅速措施泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。

环境保护措施：空气中组成部分，对环境无危害。

泄漏化学品消除方法：直接排放在大气中，进行稀释。

第七部分　操作处置与储存

操作处置注意事项：密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃物、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻缷，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储运、储存注意事项：

储存于阴凉、通风库房内。远离火种、热源。仓库温度不宜超过30℃。应与可燃物或易燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分 接触控制/个体防护

中国 MAC (mg/m3)   未制定标准

前苏联  MAC (mg/m3) 　未制定标准

美国 TVI-TWA  ACGH  未制定标准

美国   TLV-STEL  未制定标准

监测方法：

工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护。

眼睛防护：一般不需要特殊防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：避免高浓度吸入。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色无臭气体。

PH值：无资料

熔点：（。C）-218.8

沸点：（。C）-183.8

闪点：无意义

爆炸极限：无意义

相对密度：(水=1):1.14(-183。C)

相对密度：(空气=1):1.43

饱和蒸气压(Kpa) ：506.62 (-164。C)

燃烧热 (KJ/mol) ：无意义

临界温度（。C）：-118.4

临界压力(Mpa)：5.08

辛醇/水分配系数的对数值：无资料。

自然温度：无意义

溶解性：溶于水、乙醇。

第十部分　稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触条件：撞击、振动

禁忌物： 易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。

分解产物： 无意义

第十一部分　毒理学资料

急性毒性

LD50　　无数据

LC50　　 无数据

皮肤刺激或腐蚀：无资料

眼睛刺激或腐蚀：无资料

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：无资料

致癌性：无资料

生殖毒性：无资料

特异性靶器官系统毒性-一次性接触：无资料

特异性靶器官系统毒性-反复接触：无资料

吸入危害：窒息性

第十二部分　生态学资料

生态学资料：　对环境无害。

第十三部分　废弃处置

废弃处置方法：

处置前参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。

第十四部分　运输信息

危险货物编号：22001（压缩的）        22002（液化的）

UN编号：     1072  （压缩的）       1073（液化的）

危险性分类：2.2类不燃气体

包装标志：不燃气体；氧化剂。

包装类别：Ⅲ类包装

包装方法：高压无缝气瓶

海洋污染物：无

运输注意事项：

运输时运输车辆应有明显的危险品运输标志；应轻装轻缷，严禁抛、滑、滚、碰和倒置；采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，避免暴晒；铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分　法规信息

有关法规

国家环保总局：中国现有化学品名录           已列入

国家安监局等：剧毒物品名录（2002版）      未列入

国家安监局：危险化学品名录（2002版）       氧[压缩的]，22001

重大危险源辨识（GB18218-2009）             氧化性气体，临界量为200T

危险货物品名表（GB12268-2012）             1072，已列入

国家环保总局等：国家危险废物名录（2008）   未列入

卫生部：高毒物品名录（2003版）             未列入

第十六部分 其它信息

填表部门：上海申中气体有限公司

填表时间：2018年5月1日