编号：SZ-005

化学品安全技术说明书

# MSDS

化学品名称： 乙炔

企业名称：上海申中气体有限公司

地址：上海市松江区叶榭镇叶昌路38号

邮编：201609    电话： 021-67801754

应急咨询电话：400-6267-911

修订日期：2018年5月1日

上 海 申 中 气 体 有 限 公 司

第一部分：化学品及企业标识

化学品中文名：乙炔[溶于介质的]

化学品英文名：acetylene

企业名称：上海申中气体有限公司

地址： 上海市松江区叶榭镇叶昌路38号

电话号码：021-67801754   应急咨询电话：400-6267-911

传真：021-67801754       邮箱地址：szqt@shcgas.cn

推荐用途：是有机合成的重要原料之一。亦是合成橡胶、合成纤维和塑料的单体，也用于氧炔焊割。

第二部分：危险性概述

危险性类别：可燃气体（类别1）

高压气体（溶解气体）

象形图：

信号词：危险

危险说明：

H220 极端易燃气体

H280 内装压缩气体；遇热可能爆炸。

警告申明

预防

P210 远离热源、火花、明火和热表面。- 禁止吸烟。

措施

P377 漏气着火：切勿灭火，除非漏气能够安全地制止。

P381 除去一切点火源，如果这么做没有危险。

储存

P410 + P403 防日晒。 存放于通风良好处。

第三部分：成分/组成信息

纯品  混合物：纯品

危险成分：乙炔

浓度：≥98％。

CAS  No：74-86-2

第四部分：急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

第五部分：消防措施

特别危险性：极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。

灭火主法及灭火剂：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器﹑穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤出。

第六部分：泄漏应急处理

作业人员防护措施防护装备和应急处置程序：消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风﹑上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电工作服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

环境保护措施：构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。

泄漏化学品的收容﹑清除方法及所使用的处置材料：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中, 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制/个体防护

监测方法：可燃气体浓度报警仪

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：一般不需特殊防护。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

第九部分：理化特性

外观与性状：无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。

熔点：-81.8(119kPa)

沸点：-83.8

PH值：无资料

相对密度（水=1）：0.62

相对密度（空气=1）：0.91

饱和蒸汽压：4053(16.8℃)

辛酸/水分配系数的对数值：无资料

燃烧热：1298.4

临界温度：35.2

临界压力：6.14

爆炸下限﹪（V/V）：2.1

爆炸上限﹪（V/V）：80

引燃温度（℃）：305

溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。

第十部分：稳定性和反应活性

稳定性：正常条件下稳定。

禁配物：强氧化剂、强酸、卤素。

避免接触的条件：热源﹑点火源﹑光照。

危险反应：与强氧化剂接触发生剧烈反应。

危险分解产物：二氧化碳

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：LD50：无资料，LC50：无资料

皮肤刺激或腐蚀：无资料

眼睛刺激或腐蚀：无资料

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：无资料

致癌性：无资料

生殖毒性：无资料

特异性靶器官系统毒性-一次性接触：无资料

特异性靶器官系统毒性-反复接触：无资料

吸入危害：窒息性

第十二部分：生态学资料

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

迁移性：该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分：废弃处置

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议在监督下用焚烧法处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。处置过程中避免污染环境。

第十四部分：运输信息

危险货物编号：21024

UN编号：1001

名称：乙炔

包装分类：2.1类

包装标志：乙炔不可近火

包装方法：焊接溶解乙炔气瓶、。

海洋污染物：否

运输注意事项：采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分：法规信息

有关法规

国家环保总局：中国现有化学品名录           已列入

国家安监局等：剧毒物品名录（2002版）      未列入

国家安监局：危险化学品名录（2002版）       乙炔[溶于介质的]，21024

重大危险源辨识（GB18218-2009）            2.1类易燃气体，临界量10T

危险货物品名表（GB12268-2012）            1001，已列入

国家环保总局等：国家危险废物名录（2008）   未列入

卫生部：高毒物品名录（2003版）             未列入

第十六部分：其它信息

填表部门：上海申中气体有限公司

填表时间：2018年5月1日