T-229LC-L技术规格书

产品概述

T-229LC-L是为车联网应用而设计的4G T-BOX，可实时监控位置信息，检测驾驶行为，具有双向通话功能和远程控制功能，通过丰富的接口还可扩展其他外设。

产品特性

- 车规级设计，稳定、可靠

- 多种数据采集和分析，包括位置、里程和驾驶行为数据

- 全网通4G

- 宽电压输入，支持乘用车和商用车

- 丰富的I/O接口

- 支持AES和RSA加密算法

产品功能

OBD数据采集及上报

支持2路CAN数据实时采集，支持ISO 15765-4和SAE J1939协议。

车辆位置信息上报

包括经度、纬度、速度、高度、方向、定位星数等。

驾驶行为分析

实时检测急加速、急减速、急变道、急转弯、碰撞、疲劳驾驶等不良驾驶行为。

警情信息上传

实时上传点火/熄火、超速、碰撞、低电压、紧急报警（SOS）、拖吊、震动、上电、

断电、疲劳驾驶等警情信息。

盲区存储/补报

当通信网络异常或处于通信盲区时，自动存储业务数据，当通信网络正常时再补传到平台。

远程控制

支持CAN总线远程控制车辆，支持远程硬线控制断油断电。

B-Call/E-Call

支持双向通话，B-Call/E-Call按键接入。

外设扩展

预留一路RS-232和RS-485接口，可扩展摄像头、温度传感器、RFID读卡器等外设。

数据安全

终端与平台的数据交互加密传输，支持AES和RSA加密算法。

参数读取和设置

支持通过平台远程读取和设置终端参数。

远程升级

支持FTP方式下载固件升级。

产品外观

技术规格

接口定义

I/O接口

| 接口类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2x20P连接器 TE 1318384-2 |
| 引脚 | 功能定义 | 引脚 | 功能定义 |
| 1 | CAN1H (橙色) | 21 | CAN1L（绿色） |
| 2 | CAN2H（黄色） | 22 | CAN2L（棕色） |
| 3 | RS232-5V（红色） | 23 | GND（黑色） |
| 4 | RS232-TX（红/白色） | 24 | RS232-RX（红/绿色） |
| 5 | DIN1（蓝/灰色） | 25 | DIN2（蓝/黑色） |
| 6 | DIN3（蓝/黄色） | 26 | GND（黑色） |
| 7 | DOUT1（白/黑色） | 27 | DOUT2（白/粉色） |
| 8 | DOUT3（白/灰色） | 28 | DOUT4（白/蓝色） |
| 9 | RS485-（红/橙色） | 29 | GND（黑色） |
| 10 | RS485+（红/黄色） | 30 | RS485-（红/黑色） |
| 11 | AIN1（棕/白色） | 31 | AIN2（棕/黄色） |
| 12 | AIN3（棕/红色） | 32 | GND（黑色） |
| 13 | MIC-P（黑/黄色） | 33 | MIC-N（黑色） |
| 14 | SPKP（橙/白色） | 34 | SPKN（白色） |
| 15 | NC（黄/白色） | 35 | NC（黄/白色） |
| 16 | NC（黄/白色） | 36 | NC（黄/白色） |
| 17 | SOS（紫色） | 37 | GND（黑色） |
| 18 | RELAY （黄色） | 38 | 1- Wire（红/灰色） |
| 19 | ACC-IN（白色） | 39 | CHARGE-IN（红/紫色） |
| 20 | GND-EARTH（黑色） | 40 | VIN（白色） |

USB接口

| 接口类型 |  | 引脚 | 功能定义 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Micro-USB | 1 | +5V（USB_5V_OUT） |
|  |  | 2 | USB_DM |
|  |  | 3 | USB_DP |
|  |  | 4 |  |
|  |  | 5 | GND |

GNSS天线接口

| 接口类型 |  |
| --- | --- |
|  | FAKRA C code母头 |

工作状态指示

指示灯

| 指示类型 | 颜色 | 工作状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源/OBD | 红色 | 闪烁（亮0.5s，灭0.5s）：未进入汽车系统 频闪：平台下发控制指令 常亮：成功进入汽车系统 熄灭：休眠状态 | 断电时为闪烁状态 |
| LTE | 蓝色 | 快闪（亮0.5s，灭0.5s）：未检测到SIM卡或未注册网络 慢闪（亮0.5s，灭2.5s）：已注册网络 常亮：成功登录服务平台 熄灭：GSM关闭 |  |
| GPS | 绿色 | 闪烁（亮1s，灭1s）：GPS信号良好 常亮：正在搜索GPS信号 熄灭：GPS关闭 |  |

电气特性

电源

工作电压：9-36V DC

平均工作电流：<150mA@13.8V/27.6V

休眠电流：<3mA@12V

内置电池：500mAH

LTE指标

工作频段：

FDD- LTE: B1/B3/B5/B8

TDD -LTE: B38/B39/B40/B41

TD-SCDMA: B34/B39

WCDMA: B1/B8

CDMA2000 1x/EVDO: BC0

GSM: 900/1800MHz

网络通讯协议：内嵌TCP/IP协议栈

天线：内置

GNSS指标

定位方式：北斗/GPS双模定位

接收卫星频率：1575.42 MHz（GPS L1）

1561.098MHz（BDS B1）

定位时间：

冷启动：约23s（典型值）

暖启动：约2s（典型值）

热启动：<1s（典型值）

定位精度：

水平位置精度：3m CEP （典型值）

速度精度：0.1m/s（典型值）

接收灵敏度：

跟踪：-165dBm （典型值）

捕获：-148dBm（典型值，冷启动）

刷新频率：1Hz

天线：内置（可选外置）

环境特性

工作温度：-30℃～＋70℃

存储温度：-40℃～＋85℃

相对湿度：5%～95%（不结霜）

机械特性

机型尺寸：140mm (L) * 75mm (W) * 28mm (H)

重量：150g

终端执行标准

GB/T 32960.1-2016电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第1部分：总则

GB/T 32960.2-2016电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第2部分：车载终端

GB/T 32960.3-2016电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通信协议及数据格式

GB/T 19056-2012 汽车行驶记录仪

GB/T 28046.1-2011道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第1部分：一般规定

GB/T 28046.2-2011道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷

GB/T 28046.3-2011道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷

GB/T 28046.4-2011道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分：气候负荷

SAE J1939商用车控制系统局域网络总线通讯协议

GB/T 22450.1-2008 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法

GB 17691-2018 重型柴油车污染物排放限值及测量方法