产品独特功能
1.1 门禁控制器
1. 存储容量
· 【存储容量】广东履安，30万用户和30万事件记录

2. 通信模式
· 【TCP/IP-RS485并行联网】爱克信，两台以太网门禁控制器之间连接RS485，当某台门禁以太网出现故障，可通过另外一台的以太网和RS485继续进行联网。
· 【wifi联网】广东履安，支持以太网与Wifi联网
· 【短信通知及联网】广东履安，支持短信通知及联网功能

· 无线与有组线网、切换功能：支持扩展无线模块，支持有线、无线组网功能，自由切换功能
· 双SIM卡组网功能：具有SIM互备功能，当前工作的SIM出现异常后，会自动切换到备用SIM卡使用
3. 门点控制
· 【四门双向】广东履安，实现四门双向功能
4. 数据库
· 【国产数据库开源】广东盛炬，如PostgreSQL关系型数据库管理系统或达梦DM7/8数据库支持原门禁系统的架构迁移，不需要更换底端硬件设备就可平滑过渡到最新国产门禁平台上。
5. 生物识别
· 验证方式：可支持输入人脸、指静脉、虹膜、声纹、指纹、密码、刷卡、指纹+密码及刷卡+密码等多种组合验证方式
· 生物验证信息上传下发功能：通过管理软件读取验证设备的生物信息上传服务器，并下发其他验证设备
· 人脸抓拍叠加功能：人员验证后，可抓拍人脸图片，并叠加在背景环境摄机中，以画中画方式显示、上传中心管理软件和本地录像机。
· 抓拍人脸数：可同时叠加多张人脸图片进环境摄像机中。
6. 特殊功能
· 【卡片次数】具备刷卡次数限制功能
· 【防盗报警】门禁控制器的辅助输入支持防盗报警区域报警功能
· 【数据回传】英泽，如果电脑中的数据库损坏，也无须担心，可以通过软件从硬件中将卡片数据采集回软件
· 【蓄电池充放电】Done，有蓄电池充/放电接口；
· 【NTP】广东履安，支持NTP时钟
· 网络校时功能：可以通过软件对主机进行网络校时，支持自动和手动更新主机时间
7. 视频对讲

· 视频联动、叠加功能：系统软件支持视频联动及视频叠加联动功能
· 可视对讲联动功能：支持
8. 手机短信
· 蓝牙无线连接功能：门禁控制器可通过内部集成的蓝牙无线通信模块与手机APP软件组网
· 支持手机APP配置门禁控制器，查看门禁控制器状态，读取门禁控制器事件。
· 事件信息转发：支持门禁主机的报警或事件信息，通过短信方式发送到指定手机上
9. 安全性
· 【双机热备份】广东履安，两台以太网门禁控制器采用主从结构，正常情况下采用主机通信，当主机发生故障后自动切换到从机模式。控制器具有主、副控独立的冗余设计（主控正常时副控休眠，主控故障时副控自动唤醒，保证正常的开、关门管理，主、副控独立供电）
· 【数据加密】广东履安中总行投标，门禁数据加密传输（数据在网络传输不以明文传输），加密算法符合《采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》（GMT0036-2014）等规范
10. 检测
· 【温湿度检测】英泽，温湿度检测
· 【DC12V直流检测】广东履安，DC12V直流检测
· 【220V交流欠压检测】广东履安，220V交流欠压检测
11. 提示方式
· 液晶屏参数信息提示
· 语音喇叭提示
12. 认证
· 产品满足GB/T 37078-2018标准安全等级达到4级安全等级要求。
1.2 读卡器
1. 固件升级
· 支持在线升级，升级失败能够自动还原到升级前状态。
2. 提示方式
· 读卡器蜂鸣器采用和弦喇叭提示，声音更好听
3. RS485
· 同时支持RS485和韦根通讯，韦根支持w26、w34格式。
4. 外壳设计
· 【防爆】读卡器采用防爆外壳设计

5. CPU数据
· 支持CPU卡识别，可读取CPU卡序列号和CPU卡内容;采用国密SM1加密算法和P-SAM卡加密机制，强化系统设备安全性。
6. 防拆报警
· 支持防拆报警功能。
1.3 二维码读头
1.4 读写模块
1.5 发卡器
 
1

