韵乐顶级数字效果器---X3/X5

连接电脑：

系统要求：适用于Win 2000/XP/Vista,/WIN7/WIN10

随机选配连接线（USB转RS232口直通），需自备一条RS232转USB2.0线（推荐力特品牌）

1、安装RS232转USB2.0连接线驱动：使用时请将COM端口和设备改为一致，修改方法如下：（以XP 为例）首先在桌面上右击【我的电脑】→属性→硬件→设备管理器→如图

选择所使用的COM端口（设备只能识别COM1--COM6），点OK

2、通过连接线连接好设备和电脑（如图）黑色线的USB端连接设备，白色线USB端则连接电脑。

3、打开X3/X5软件会自动搜索连接，直接进入调试界面。（注意：在连接电脑时，设备显示应处于主界面状态）

调试时应注意的问题：

- 从电脑上传模式到设备时，需重新调整音量面板上的每个音量，否则音量参数不能存储。

- 每个界面的EQ都不能长期处于PASS状态，更不能保存，在调试EQ时可以通过PASS键来对比调试前后的区别。

- 因X3/X5属于单片机设备，运算能力有限，在按设备面板上的按键时，不能以破坏式的速度操作，否则有可能造成死机。