    - 导乐仪操作要领与注意事项

- 更换配方前必须先将参数递减5—10个单位后，方可更换配方；

- 导乐仪使用中严谨离开孕妇，如传导贴不慎脱落：方案一；立刻点击暂停键，将所

有输出通道降为“0”，粘贴好传导贴后重新按“+”键递增。方案二；立刻递减相对应部位的传导贴参数至“0”（如手部A或B组），待重新粘贴传导贴后重新递增。切记没有停止仪器工作，直接拿起传导贴粘贴于产妇镇痛部位，以免对产妇造成不必要的紧张和不舒适感。

- 使用导乐仪如产妇由于个体差异出现胸闷、心慌、呕吐，是一种正常的生化反应和

排异现象，应立即降低镇痛参数和减慢递增速度，观察15分钟左右，待产妇适应一段时间后，再逐一递增。

- 不得在皮肤破损处粘贴传导贴。如传导贴下的皮肤出现红肿等反应时，需暂时停用；

- 使用导乐仪时不得同时使用高频治疗仪，不可靠近短波或微波治疗设备（至少远离

1m），否则会引起仪器输出不稳定，影响镇痛效果。例如：手机。

- 为使用中电压更加稳定，尽量使用墙体电源插座。

- 为产妇使用导乐仪时必须仔细分清A、B、C、D组输出线，严格按照正确操作准确

粘贴传导贴，严禁跨心脏线交叉粘贴，切忌手忙脚乱，没有理清楚输出线情况下错误粘贴。

8． 生育第二胎的产妇，使用导乐仪的标准为（由导乐师请示医务人员确定进入活跃期），

疼痛达到VAS评分标准6级以上；产妇迫切需要镇痛时使用，停止使用标准，请听从医务人员安排。

- 导乐仪专属传导贴为一次性使用，不可反复使用，以免影响镇痛效果，并防止交叉

感染。