650线红外日夜型固定半球摄像机

WV-CF314L

外观专利申请中

型号：

WV-CF314L （AC24V或DC12V）

产品描述：

外观灵巧、功能先进的彩色固定半球摄像机。

Panasonic新推出的WV-CF314紧凑LED型半球摄像机具有新开发的“速杰”芯片技术，能够提供更高的图像质量。在彩色模式下，水平清晰度可达650线。具有的自动暗区域补偿技术(ABS)能够像人的眼睛一样在黑暗中捕捉到清晰的图像。WV-CF314L半球摄像机采用1/3英寸CCD，低照度性能更出色。F1.4时，彩色照度下最低照度可以达到0.08Lux，。特别的-5°视角设计，可以方便您监看更广泛角度的图像。WV-CF314L带红外LED灯和红外滤光片的昼夜转换功能还可以支持更低照度下的24小时全天候监控需求。黑白照度下最低照度可以达到0Lux（红外LED灯开）。采用变焦范围2.5mm的定焦镜头，简单设置调整镜头角度：旋转范围 +180˚~-170˚，俯仰范围：±90˚(图像倾斜调整范围±100˚)。另外，速杰芯片还增加了512倍电子灵敏度提升，中文菜单调节，自动图像水平、同轴通信等功能。

WV-CF314L系列还具有较高的性价比，适用于包括办公室，零售商店，餐馆以及商业购物中心、广场、加油站、停车场在内的各类场所。

关键特点：

- 水平清晰度：650线。

- 最低照度：F1.4时，彩色模式下为0.08Lux，黑白模式下为0Lux（红外LED灯开）。

- 内置2.5mm固定焦距镜头。

- 自动暗区域补偿技术(ABS)。

- 图像变形矫正功能。

主要特点：

- 全新数字信号处理功能(DSP)。

- 水平清晰度：650线。

- 带滤光片彩转黑情况下的高灵敏度：0.08Lux(彩色)，0Lux(黑白，红外LED灯开)。

- 内置红外灯，照射距离可达20米。

- 增强自动暗区域补偿技术(Enhanced ABS)可实时将暗区及背光区还原成自然、清晰的图像。

- 多种调节功能包括BLC(背光补偿)、ATW(自动追踪白平衡)及ALC(自动光线控制)。

- 三种白平衡模式(ATW1 / ATW2 / AWC)。

- 内置2.5mm固定焦距镜头。

- 内同步。

- 三向铰链(水平、旋转、俯仰)，方便安装。

- 自适应数字降噪技术：在多种条件下，2D-DNR和3D-DNR都可以很好地降噪。

- 电子灵敏度提升：最大512倍。

- 2倍数字变焦。

- 图像稳定功能。

- 场景变化检测功能。

- OSD设置菜单。

- 图像变形矫正技术。

- 智能分辨率技术（Intelligent Resolution）。

- 外观灵巧，适用于购物中心、酒店、医院、金融等场所。

技术规格：

| 型号 | WV-CF314L |
| --- | --- |
| 图像制式 | PAL |
| 传感器 | 1/3型行间转移CCD |
| 有效像素 | 976（H）×582（V） |
| 扫描模式 | 2:1隔行扫描 |
| 扫描区域 | 4.8(H)×3.6(V)mm |
| 扫描频率 | 水平：15.625kHz 垂直：50Hz |
| 扫描行数 | 625行 |
| 分辨率 | 650线 |
| 最低照度 | F1.4时，彩色模式：0.08Lux 黑白模式：0Lux（红外LED灯开） |
| 信噪比 | 52dB（相当于AGC关，加重开） |
| 白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC |
| 光线控制 | ALC / ALC+ / ELC |
| AGC | 开 / 关 |
| 电子快门 | 关(1/50),1/120,1/250,1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 |
| 电子灵敏度提升 | 关 / 自动(x2, x4, x6, x10, x16, x32) 固定(x2, x4, x6, x10, x16, x32, x64，x128, x512 ) |
| 背光补偿 | 开（自动）/ 关（带有8×6遮挡区域） |
| ABS（自动暗区补偿） | 开 / 关 |
| 黑白模式 | 开(自动) / 关 |
| 电子变焦 | 2倍（开）/ 关 |
| 自动图像稳定器 | 开 / 关 |
| 图像变形矫正技术 | 0至255 |
| 后焦调整方式 | 手动 |
| 同步方式 *1 | 内同步（INT） |
| 镜头焦距 | 2.5mm |
| 镜头角度 | 旋转范围：+180˚～-170˚ 俯仰范围：±90˚（图像倾斜调整范围±100˚） |
| 视频输出 | 1.0V[p-p] / 75Ω / PAL复合信号 / BNC接口 |
| 监视器输出 | 1.0V[p-p] / 75Ω / PAL复合信号 / 3.5mm RCA接口 |
| 设置方式 | OSD设置菜单 |
| 摄像机字符 | 中文8个字符；英文字母、数字、符号多达16个字符 |
| 电源/功耗 | 12V DC，180 mA, 24V AC 50Hz，2.2W |
| 工作环境温度 | -10℃～+50℃ |
| 工作环境湿度 | 小于90%（无冷凝） |
| 尺寸 | ø129.5mmx93mm(H) |
| 重量（约） | 320g |