650线彩转黑枪式摄像机

WV-CP264CH

型号：

WV-CP264CH（AC24V或DC12V）

关键特点：

- 高清晰度：650线。

- 高灵敏度的日夜转换功能：0.08 Lux(F0.95时)。

- 多种调整功能包括BLC(背光补偿)，ATW(自动追踪白平衡)和ALC(自动光量控制)。

- 电子快门1/50~1/100,000秒。

- 镜像：更改当前图像为镜像图像。

- 信噪比：52dB以上。

- D-WDR(数字宽动态范围)。

- HLC(高亮度补偿)。

- 数字降噪。

- 隐私区：8个。

- 视频移动检测。

- 内同步。

- 摄像机字幕最多可显示24个字符。

- 多语言：英语、法语、西班牙语、中文、葡萄牙语。

- 屏幕显示菜单。

参数规格：

| 型号 | WV-CP264CH |
| --- | --- |
| 摄像机 |  |
| 传感器 | 1/3型行间转移CCD |
| 有效像素 | 976 (H) × 582(V) |
| 扫描模式 | 2:1 隔行扫描 |
| 扫描范围 | 4.8mm(H) × 3.6mm(V) |
| 扫描频率 | 水平15.625kHz；垂直50.00Hz |
| 水平分辨率 | 650线 |
| 最低照度 | 0.08Lux(F0.95时) |
| 信噪比 | 52dB(AGC：0dB时) |
| 白平衡 | 自动1 /自动2 / 低 / 中 / 高 / 固定 |
| 镜头支架 | CS-装置 |
| 光线控制 | ALC(DC) / 手动 |
| BLC | 关 / PAT1 / PAT2 |
| AGC | 自动-高 / 自动-中 / 自动-低 / -3dB～36dB |
| 电子快门 | 自动1/60(50),1/100(120),1/250,1/50,1/1000,1/2000,1/5000, 1/10000,1/20000,1/50000,1/100000(秒) |
| 镜像 | 关 / 开 |
| 无闪烁 | 关 / 开 |
| 日夜转换功能 | 关 / 开 |
| D-WDR | 关 / 低 / 中 / 高 |
| HLC | 关 / 开 |
| 数字降噪 | 关 / 低 / 中 / 高 |
| 窗口 | 设置 |
| 隐私区 | 8个 |
| 视频移动检测 | 关 / 开 |
| 输入/输出 |  |
| 视频输出 | 1.0V [p-p] / PAL 复合 75Ω |
| 一般规格 |  |
| 数字变焦 | 开(2倍) / 关 |
| 设置方法 | OSD设置菜单 |
| 语言 | 英语、法语、西班牙语、中文、葡萄牙语 |
| 电源功耗 | AC 24V：1.7W，DC 12V：140mA |
| 工作环境温度 | -10℃ ~ +50℃ |
| 工作环境湿度 | ≤90%(无结露) |
| 尺寸 | 81mm(L) ×72mm(W)×55mm(H) |
| 重量(约) | 170g |
| 饰面 | 白色 (N5040-b1) |