超级动态

700线彩转黑枪式摄像机

WV-CP720系列

型号：

WV-CP720/CH (AC 220V~240V)

※镜头：选购件

产品描述：

超级动态高清日夜型彩色摄像机采用全新速杰芯片生产，超高性价比。

Panasonic新推出了采用速杰芯片的Super Dynamic(超级动态)WV-CP700系列产品，包括WV-CP700系列，WV-CP720系列。

超级动态技术融入了Panasonic多个特有的监控技术，性能指标更加优越，安装使用更加方便。超级动态采用每个像素的320倍动态范围校正技术可呈现更清晰的图像。WV-CP720系列，彩色模式下700 TV线的水平清晰度保持图像更加清楚，即使在照度低至0.08Lux(彩色模式)和0.008Lux(黑白模式)时也可以分别捕捉到清晰的图像。自适应数字降噪技术，有效解决了较暗环境下移动物体的拖尾现象。

关键特点：

- 超级动态(SD)，宽动态范围80dB。

- 水平清晰度：彩色模式700 TV线。

- 最低照度(灵敏度提升关)：

- F1.4时 彩色模式：0.08Lux 黑白模式：0.008Lux

- F1.2时 彩色模式：0.07Lux 黑白模式：0.007Lux

- F0.95时 彩色模式：0.05Lux 黑白模式：0.005Lux。

- 日夜转换功能(带滤光片)。

- 场景变化探测功能。

- 强光抑制功能。

- 透雾补偿功能。

产品特点：

- 采用超级动态技术，拍摄明暗差极大的被拍摄物体，以像素为单位进行亮度补偿，可以拍摄出更为自然的图像。

- 水平清晰度更高：彩色模式700 TV线。

- 高灵敏度(日夜型)：

F1.4时 彩色模式：0.08Lux 黑白模式：0.008Lux

F1.2时 彩色模式：0.07Lux 黑白模式：0.007Lux

F0.95时 彩色模式：0.05Lux 黑白模式：0.005Lux。

- 场景变化探测(如镜头被遮盖，喷洒，拆除或焦距偏移等)功能。

- 自适应数字降噪技术：在多种条件下，2D-DNR和3D-DNR都可以很好地降噪。

- 电子灵敏度提升：自动(最大32倍) / 手动(最大512倍)。

- 电子快门从1/50秒到1/120,000秒。

- 2倍电子变焦。

- 报警信号输入输出端口。

- 自动图像稳定器：可消除因震动或大风对图像清晰度造成的影响。

- 内同步。

- 通过同轴电缆实现通信控制。

- OSD设置菜单。

- 图像变形矫正技术。

- 强光抑制：可使摄像机在强光环境下能够获得清晰的图像。

- 透雾补偿：可在雾霾天气里获得清晰的图像。

参数规格：

| 型号 | WV-CP720/CH | WV-CP724CH |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像机 |  |  |  |
| 传感器 | 1/3型行间转移CCD |  |  |
| 有效像素 | 976 (H) x 582 (V) |  |  |
| 扫描方式 | 2:1隔行扫描 |  |  |
| 扫描范围 | 4.8 (H)×3.6(V)mm |  |  |
| 扫描频率 | 水平15.625 kHz 垂直50Hz |  |  |
| 扫描行数 | 625行 |  |  |
| 水平清晰度 | 700TV线 |  |  |
| 最低照度 | F1.4时，彩色模式：0.08Lux，黑白模式：0.008Lux |  |  |
| 信噪比 | 52dB（AGC关，加权开） |  |  |
| 白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC |  |  |
| 超级动态 | 开 / 关 |  |  |
| 光线控制 | ALC / ALC+ / ELC |  |  |
| AGC | 开（高/中/低）或关 |  |  |
| 动态范围 | 80dB（超级动态：开） |  |  |
| 电子快门 | 关(1/50)，1/120，1/250，1/500，1/1,000，1/2,000，1/4,000，1/10,000，1/120,000(秒) |  |  |
| 电子灵敏度提升 | 关 / 自动(2倍，4倍，6倍，10倍，16倍，32倍) / 固定(2倍，4倍，6倍，10倍，16倍，32倍，64倍，128倍，256倍，512倍) |  |  |
| 数字降噪 | 高 / 低 |  |  |
| 黑白模式 | 自动1 / 自动2 / 开 / 关 |  |  |
| 电子变焦 | 开(最大2倍) / 关 |  |  |
| 上下左右翻转 | 开 / 关 |  |  |
| 图像变形矫正技术 | 0 ～ 255 |  |  |
| 场景 | 2种模式 |  |  |
| VMD智能视频 移动检测 | 关 / 视频移动探测 / 场景变换探测 |  |  |
| 隐私区 | 开(1) / 开(2) / 关 |  |  |
| 自动图像稳定 | 开 / 关 |  |  |
| 摄像机字幕 | 中文：最多8个字符：英文字母、数字、符号：最多16个字符 |  |  |
| 镜头卡口 | CS卡口 |  |  |
| ALC镜头驱动 | DC |  |  |
| 信号同步 | 内同步（INT） |  |  |
| 强光抑制 | 开(1) / 开(2) / 关 |  |  |
| 透雾补偿 | 开 / 关 |  |  |
| 输入/输出 |  |  |  |
| 视频输出 | 1.0V [P-P] PAL复合视频信号75Ω |  |  |
| 外部输入/输出 | 报警信号输入：1；报警信号输出：1(报警) |  |  |
| 一般规格 |  |  |  |
| 设置方法 | OSD设置菜单 |  |  |
| 安全/EMC标准 | CE(EN55022 Class B，EN55024)，SEMKO(EN60065)，GB8898(安全)，GB13837(EMC)，GB17625(谐波电流) |  |  |
| 语言 | 中、日、英、法、西、德、意、俄 |  |  |
| 电源 / 功耗 | AC 220V ~ 240V，50Hz 2.8W |  | AC 24V，50Hz，2.5W DC 12V，220mA |
| 工作环境温度 | -10℃ ~ +50℃ |  |  |
| 工作环境湿度 | ≤90% |  |  |
| 尺寸 | 72mm(W)x55mm(H)x101mm(D) |  | 72mm(W)x55mm(H)x81mm(D) |
| 重量（约） | 190g（不包括电源线） |  | 170g |