室外高清宽动态日夜型高速智能快球摄像机

WV-CW590系列

型号：

WV-CW590/CH（AC220V~240V）

WV-CW594CH （AC24V）

产品描述：

适用于户外，尽在超级动态室外日夜型宽动态快球摄像机。

Panasonic推出的超级动态室外日夜型宽动态快球摄像机，配有防护外罩、内置一体化云台和36倍的光学变焦镜头，可进行360°旋转。通过使用Panasonic特有的高级功能（诸如：基于每个像素的160倍动态范围内的图像对比度校正功能），实现了出色的图像精确显示。全新的智能功能包括：自动图像稳定功能，场景变化检测功能和自动追踪功能。为户外监控带来高度的可靠性。

WV-CW590将在众多安防领域发挥积极的作用。用于停车场、游乐园、大型购物中心、机场、火车站、高速公路、城市道路和广场的监控，效果十分理想。

主要特性：

- 松下第六代超级动态(SD6)。

- 内置一体化云台，可以360度旋转，256个预置位。

- 水平清晰度：650线。

- 最低照度：F1.4广角时，彩色模式0.5Lux，黑白0.04Lux。

- 最大720倍变焦(36倍光学 / 20倍电子变焦)。

- 高灵敏度日 / 夜转换功能。 (带红外滤光片)

- 智能功能：自动跟踪功能 / 场景变化检测功能。

- 多路同轴或RS485数据通信。

- IP66防尘防水标准。

产品特点：

  - 宽动态范围达到80dB。

  - 高分辨率：650TV线。

  - 高灵敏度日/夜转换：F1.4广角时0.5lux（彩色），0.04lux（黑白）。

  - 黑白模式下，开/关IR滤光片来提高灵敏度。

  - 自适应数字降噪：2D-DNR和3D-DNR结合在多种条件下降噪。

  - 电子灵敏度提升：自动（最高32倍）/ 手动（最高512倍）。

  - 电子快门：从1/120秒至1/10,000秒。

  - 36倍光学变焦镜头附带20倍电子变焦。

  - 最大旋转 / 俯仰速度：400°/秒（预置模式）；0.065°/秒（超精细手动模式）。

  - 高5度的视角适应范围更广泛。

  - 256个预置位。

  - 自动追踪：摄像机最大范围的自动追踪图像，通过旋转/俯仰始终将其置于屏幕中心位置。

  - VMD（视频移动侦测）屏蔽区域8x6。

  - 场景变化检测报警：当镜头被遮挡，喷涂，拆除，散焦或破坏时。

  - 4路报警输入、2路报警输出。

  - 报警联动包括：端口输出、摄像机调位、自动旋转、巡视、顺序、排序、自动追踪、黑白和指令输出。

  - 图像自动稳定器：震动、强风时启用。

  - 内同步。

  - 同轴电缆或RS-485数据通讯。

  - 16位字符摄像机标题显示。

  - 多种语言设置：中文、英语、法语、意大利语、西班牙语、德语、俄语、日语。

  - IP66防水防尘等级，兼容IEC60529测量标准。

  - 内置风扇/加热器。摄像机可适应于各种复杂的温度环境。

  - 内置遮阳罩，摄像机可在烈日下工作。

规格参数：

| 型号 | WV-CW590/CH |  | WV-CW594CH |
| --- | --- | --- | --- |
| TV系统 | PAL |  |  |
| 传感器 | 1/4型行间转移CCD |  |  |
| 有效像素 | 976(H)×582(V) |  |  |
| 扫描方式 | 2:1隔行扫描 |  |  |
| 扫描区域 | 3.66(H)×2.73(V)mm |  |  |
| 扫描频率 | 水平:15.625kHz 垂直:50Hz |  |  |
| 同步 | 内同步（INT） |  |  |
| 水平分辨率 | 650线 (彩色模式,HIGH模式) |  |  |
| 最低照度 | 彩色模式下 0.5Lux 黑白模式下 0.04Lux |  |  |
| 信噪比 | 最低50dB(AGC:关) |  |  |
| 白平衡 | ATW1（2700～6000K） ATW2（2000～6000K）或AWC（2000～10000K） |  |  |
| 光线控制 | ALC（可调开/关输出目标电平）/手动 |  |  |
| AGC | 开（低/中/高），关 |  |  |
| 超级动态 | 开 / 关 |  |  |
| 动态范围 | 80dB typical (超级动态6：开) |  |  |
| 电子快门 | 关闭（1/50），自动，1/120，1/250，1/500，1/1000，1/2000，1/4000，1/10000秒 |  |  |
| 电子灵敏度提升 | 最大32倍（自动） 512倍(固定） |  |  |
| 数字降噪 | 高或低 |  |  |
| 黑白模式 | 自动 / 开 / 关 |  |  |
| 场景 | 10种模式（快门，AGC，灵敏度提升，白平衡，VMD） |  |  |
| 场景选择设置 | 室内（L）/ 室内（H）/ 室外（L）/ 室内（H） |  |  |
| 视频移动检测 | 关 / 移动探测 / 场景变化 |  |  |
| 隐私区 | 开 / 关（8个区域） |  |  |
| 自动图像稳定器 | 开 / 关 |  |  |
| 摄像机标题 | 16个字符 |  |  |
| 自动对焦 | 手动/自动（旋转，俯仰，变焦连接） |  |  |
| 同步方式 | 内同步（INT） |  |  |
| 焦距 | 3.3mm~119mm |  |  |
| 变焦比 | 36倍光学变焦+20倍电子变焦 |  |  |
| 变焦速度 | 手动模式下约6.0秒（望远/广角） |  |  |
| 变焦范围 | 1～720倍（超过36倍之后为电子变焦） |  |  |
| 视角 | 水平：1.7°（望远）～60.2°（广角） 垂直：1.3°（望远）～46.0°（广角） |  |  |
| 最大光圈比 | 1:1.4(广角)～4.2(望远) |  |  |
| 最小物距 | 1.5m |  |  |
| 光圈范围 | F1.4～22,关闭 |  |  |
| 旋转范围 | 360°无极 |  |  |
| 旋转速度 *1 | 手动:0.065°/秒~120°/秒，8级、16级、64级 预置位置:400°/秒 |  |  |
| 俯仰范围 | -5°~185°(根据俯仰角度而定) |  |  |
| 俯仰速度 *1 | 手动:0.065°/秒~120°/秒，8级、16级、64级 预置位置:400°/秒 |  |  |
| 旋转/俯仰比例 | 开、关 |  |  |
| 自动模式 | 关、顺序、排序、自动旋转、巡视、自动跟踪 |  |  |
| 自动跟踪 | 标准自动跟踪 |  |  |
| 巡视 | 停止 / 回放 / 学习 |  |  |
| 图像保持 | 开 / 关 |  |  |
| 数学翻转 | 开 / 关 |  |  |
| 区域标题 | 8个区域标准，16个字符 |  |  |
| 预置报警 | 开 / 关 |  |  |
| 报警源 | 端子输入、VMD、命令报警 |  |  |
| 报警联动 | 预置位置1~4，巡视1~4，自动跟踪1~4，顺序，排序，自动旋转，黑白模式 |  |  |
| 视频输出 | VBS:1.0V[p-p] / 75Ω(BNC端口) |  |  |
| 控制接口 | 多工同轴系统，RS485 |  |  |
| 外部输入/输出 | 4路报警输入，2路输出（报警 / AUX1，黑白 / AUX2） |  |  |
| 设置方式 | OSD设置菜单 |  |  |
| 密码锁定 | 所有菜单 |  |  |
| 语言 | 中文，英语，俄语，德语，法语，意大利语，西班牙语，日语 |  |  |
| 电源和功耗 | AC 220V～240V，50Hz 80W | AC 24V，50Hz 98W |  |
| 工作环境温度 | -40℃~+50℃ *2 |  |  |
| 工作环境湿度 | 小于90%（无冷凝） |  |  |
| 防水防尘 | IP66，兼容IEC60529标准 |  |  |
| 安装方式 | 壁挂安装 *3 |  |  |
| 尺寸 | 229mm(D) ×360mm(H) 半球罩直径：150mm |  |  |
| 重量(约) | 约4.5kg(含前、后遮阳罩) |  |  |

*1  实际速度根据所选控制器的类型而定。

*2  装配可选球罩后，工作环境温度可达-50℃~+50℃。

*3  摄像机可选Panasonic WV-Q122墙壁安装支架。