# 绝对值编码器

38单圈Rs485自由协议说明书

（4 . 0版）

★在使用编码器前，请完整阅读下面的说明，正确使用！

| 机械参数 |  | 电气参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大转速 | 6000转/分 | 工作电压 | 10-30Vdc (5Vdc可定制） |
| 主轴负载 | 轴向40N，径向100N | 消耗电流 | < 50mA (24Vdc)空载 |
| 抗冲击 | 1000m/s²(6ms),等于100g | 输出信号 | RS485自由协议 |
| 抗振动 | 200m/s²(10-2000Hz),等于20g | 线性分辨率 | 1/8192FS（最大262144FS） |
| 允许轴向窜动 | ±1.5mm | 数据刷新时间 | 小于1ms |
| 允许径向跳动 | ±0.2mm | 重复定位精度 | 2Bit |
| 外形结构 | 38mm外径，实心轴 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 连接形式 | 双绞屏蔽电缆或航空插头 | 储存温度 | -40℃~85℃ |

接线图：

| 功能 | Vcc | GND | RS485 A | RS485 B | 置位 | 设置允许 | 屏蔽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 棕色 | 白色 | 绿色 | 黄色 | 灰色 | 蓝色 | 网 |

注：1、设置允许线（蓝色）的使用

设置模式时：编码器蓝色线与棕色线并在一起接正电源。此时，编码器的通讯速率固定为19200bps。

非设置模式：即正常工作时，建议将蓝色线与白色线并在一起接电源地线。

- 置位线（灰色）的使用

当置位线（灰色）触碰Vcc大于100ms，编码器的当前数据即变为置位值（编码器的置位值可任意设置）

编码器置位还可以使用指令的方式（具体指令详见例程3）

机械尺寸图：

夹紧法兰  ( 电缆输出或插头输出可选 )

1

38mm外径  6mm轴径15mm轴长    轴向出线可选

同步法兰  ( 电缆输出或插头输出可选 )

1

38mm外径  6mm轴径10mm轴长    轴向出线可选

盲孔法兰  ( 电缆输出或插头输出可选 )

38mm外径  6/8mm孔径13mm孔深    轴向出线可选

RS485通讯协议说明:

波特率：4800bps. 9600bps. 19200bps. 38400bps. 115200bps.

帧格式：数据位8位，停止位1位，无奇偶校验，无控制流。

编码器的参数需软件指令对编码器进行设定。

编码器为主动模式时，即编码器主动向上位机发送数据。数据长度为16位16进制ASCII码，格式为：MAB>±DATA↙，即：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 地址 |  | > | ± | DATA |  |  |  |  |  |  |  |  | ↙ |  |  |

其中，“M”为前导字母，>位分割符，±为符号位。DATA为数据，ASCII格式，10位，由0～9构成，范围为-9,999,999,999～＋9,999,999,999。最后是回车符（0D）。

编码器地址为被动模式时，即问答模式。上位机向编码器发送询问指令，指令为4位16进制ASCII码，格式为：H+AB↙。

AB为编码器地址，范围为0到99

例程:

1：读数据：（编码器地址为01时）

| 主机发送指令 | 48 | 30 | 31 | 0D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前导字母H | 地址01 |  | 回车符 |
| 编码器应答 | 4D | 30 | 31 | 3E | 2B | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0D |
|  | 前导字母M | 地址01 |  | > | ± | 数据DATA（ASCII格式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↙ |

2：编码器置位指令：（编码器地址为01时）

| 主机发送指令 | 48 | 30 | 31 | 4C | 4D | 42 | 0D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前导字母H | 地址01 |  | 字母L | 字母M | 和校验 | 回车符 |
| 编码器应答 | 4D | 30 | 31 | 6C | 4D | 6D | 0D |
|  | 前导字母M | 地址01 |  | 字母l | 字母m | 和校验 | 回车符 |

编码器参数设置使用我公司专用软件及使用方法：请致电我公司索取(下图）

软件使用说明：

1、数据方向

顺时针为正转方向：面对编码器转轴顺时针旋转编码器数据增加

逆时针为正转方向：面对编码器转轴逆时针旋转编码器数据增加

2、设置主/被动模式：

主动模式即为广播式

被动模式即为问答式

3、设置RS485信号工作时波特率：

设置范围：4800----115200

4、设置每圈分辨率：即为编码器转一圈编码器输出的数据

1--262144以内任意设置

5、设置编码器RS485信号地址：

设置范围：0--99

6、设置置位值：

- 当置位线（灰色）触碰电源正极大于1秒后，编码器的当前值即变为设置的置位值。

- 当发送置位指令给编码器，编码器的当前值即变为设置的置位值。（例程2）

7、发送间隔时间：

主动发送间隔时间最快可设置1ms

读取当前参数：即读取编码器在设置前的当前参数

保存当前参数：即将当前使用要求修改的参数写入到编码器里。

导出当前参数：即将保存的当前参数另存到电脑指定的地方存储起来。以便日后再次使用的时候直接导入存储参数即可。

导入存储参数：即将之前导出的当前参数导入到软件中，即可使用。

RS485通讯的注意事项：

- 通讯速率与传输距离是一对矛盾。速率越高，传输距离越近、但也越稳定，反之亦然。

- 在外部电磁干扰强时，外部置位线在对编码器置位需接高电平，但置位结束后建议强制接低电平，以防止编码器由于外部干扰而突然回零。

- 在外部电磁干扰强时，RS485接线最好使用双绞屏蔽电缆。

- 多个编码器接上位机时，由于编码器返回数据没有奇偶校验，故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据 进行区分。

- 当系统中有电动机时，编码器电源需与其他电源隔离。

由于RS485电路是差分形式的，A＋，B－都是带电压的，常时间接地或接高电平都会造成RS485电路损坏。

灏秒科技（苏州）有限公司技术部