附件

重庆市首台（套）重大技术装备推广应用目录

（2017年版）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 性能技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能破拆机器人 | 台 | 液压驱动、远程遥控、多功能作业。遥控操作距离≥1Km,定点作业精度≤5mm；可携带多种工作装置，完成破碎、剪切、抓取、搬运等作业。 |  |
| 2 | 桁架机器人的多机械手集成系统 | 套 | 3轴以上；单台抓举重量≥300KG；移动速度≥75米/ 分钟；导轨直线度≤±0.03mm/1000mm；横梁直线度≤±0.03mm/1000mm；驱动齿轮反向间隙≤0.2mm；运动轴重复定位精度≤±0.1mm |  |
| 3 | 工业机器人及其关键零部件 | 台 | 自由度≥3；重复定位精度≤±0.3mm；负载能力≥3kg；平均无故障时间（MTBF）≥8000小时；RV减速器、伺服电机、控制系统 |  |
| 4 | 数控滚齿机 | 台 | 联动轴数≥4轴；加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级； |  |
| 5 | 数控磨齿机 | 台 | 联动轴数≥4轴；加工精度不低于4级； |  |
| 6 | 数控插齿机 | 台 | 联动轴数≥3轴；加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级 |  |
| 7 | 数控剃齿机 | 台 | 联动轴数≥2轴；加工精度不低于6级 |  |
| 8 | 数控铣齿机 | 台 | 联动轴数≥4轴；加工直径＜2000mm，加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级 |  |
| 9 | 齿轮加工自动生产线 | 套 | 最大工件直径≥200 mm；最大模数≥4 mm ；加工节拍≤1.5min；Cpk≥1.33。 |  |
| 10 | 超高强钢热冲压成形液压机 | 台 | 公称压力6-16MN；行程800-1800mm；快速下行和回程速度600-1000mm/s；压制速度≤350mm/s；精度≤0.1mm |  |
| 11 | 跨坐式单轨车辆 | 辆 | 轴重≥11t；运营速度≥80km/h；载客量：头车≥210人，中间车≥230人；曲线半径≤50m |  |
| 12 | 城轨车辆制动系统 | 套 | 地铁电空制动：常用制动及快速制动冲动限制值≤0.75m/s3；具备40‰坡道停放及防溜坡启动功能；常用制动控制精度≤10kPa。低地板电液制动：紧急减速度（70km/h～0）≥2.8m/s2；常用制动及紧急制动控制精度≤0.2MPa。悬挂式单轨电液制动：紧急制动减速度（50km/h～0）≥1.2m/s2；冲动限制值≤0.75m/s3；35‰坡道停放安全系数≥2。 |  |
| 13 | 基于通信的列车运行控制系统 | 套 | 采用CBTC信号系统；监控点数≥10万点；行车最小运行间隔≤90秒 |  |
| 14 | 面向轨道交通环境系统可编程控制器（PLC）产品 | 套 | 基于高速工业现场总线的大容量I/O技术、纳秒级指令处理速度、100uS级嵌入式操作系统硬实时任务调度技术 |  |
| 15 | 车载移动视频监控装备 | 套 | 采用COFDM调制技术，实现轨道交通专用车地无线传输功能，16Mbps双工无线信道带宽，平均覆盖半径≥1Km |  |
| 16 | 轨道电路系统设备 | 套 | 电力牵引区段应用中不平衡系数不大于10%，不平衡牵引电流不大于200A |  |
| 17 | 跨座式单轨道岔 | 套 | 承受车辆轴重P=110kN；环境温度：-10℃－+60℃；相对湿度：100%RH |  |
| 18 | 站台门门控单元 | 套 | 将40kg的滑动门加速至0.7m/s的时间<=500ms；防夹手功能可检测宽度<=8mm；网络通信波特率>=78kbps；电机驱动载波频率>=15kbps；电子锁驱动载波频率>=10kbps；开门时间2.5-3秒，关门时间3-3.5秒内；最大防夹检测力<=150N；最低使用寿命>=10年 |  |
| 19 | 铁路货车 | 台 | 载重≥80t；商业运行速度≥100km/h；曲线半径≥145m |  |
| 20 | 快捷铁路货车 | 台 | 容积≥200立方米；商业运行速度≥160km/h |  |
| 21 | 快捷铁路货车转向架 | 台 | 自重≤7t；轴重≤18t；商业运行速度≥160km/h；曲线半径≥145m |  |
| 22 | 单发小型固定翼飞机 | 架 | 巡航速度≥250千米/小时；最大航程≥1790千米；最大起飞重量≥1400千克 |  |
| 23 | 双发多用途小型固定翼飞机 | 架 | 巡航速度≥250千米/小时；最大航程≥1300千米；最大起飞重量≥5670千克 |  |
| 24 | 小型公务机 | 架 | 巡航速度≥650千米/小时；最大航程≥2610千米；最大起飞重量≥2495千克 |  |
| 25 | 1吨级直升机 | 架 | 最大起飞重量≥930千克；有效载荷≥430千克；最大巡航速度≥160公里/小时 |  |
| 26 | 2吨级直升机 | 架 | 最大起飞重量≥2200千克；有效载荷≥930千克；最大巡航速度≥240公里/小时 |  |
| 27 | 4吨级直升机 | 架 | 最大起飞重量≥4250千克；有效载荷≥2050千克；最大巡航速度≥270公里/小时 |  |
| 28 | 7吨级直升机 | 架 | 最大起飞重量≥7000千克；有效载荷≥3000千克；最大巡航速度≥270公里/小时 |  |
| 29 | 中高空固定翼无人机 | 套 | 飞行高度 ≥9000m；飞行速度≥ 370km/h，取得民航当局批准 |  |
| 30 | 特种无人机系统 | 套 | 最大起飞重量≥1900kg；有效载荷≥350kg；最大巡航速度≥320km/h |  |
| 31 | 植保无人直升机 | 台 | 最大起飞重量≥120kg；任务载重≥40kg；最大续航时间≥120min；作业效率≥100亩/小时；抗风等级≥5级 |  |
| 32 | 旋翼特种飞机 | 套 | 最大起飞重量≥450kg；有效载荷≥210kg；最大巡航速度≥130kwm/h |  |
| 33 | 混合布局无人机 | 套 | 固定翼四旋翼混合布局，垂直起降，水平飞行；最大起飞重量≥225kg；有效载荷≥25千克；最大巡航速度≥150km/h |  |
| 34 | 固定翼四旋翼复合无人机系列 | 套 | 垂直起降，水平飞行；最大起飞重量≥24kg；任务载荷≥2kg；最佳巡航空速≥ 90km/h；最大飞行空速≥100km/h；续航时间≥4h；实用升限≥ 3800m；抗风能力≥ 6级 |  |
| 35 | C115活塞式水平对置四缸、四冲程航空发动机 | 台 | 火花点火；废气涡轮增压；缸径＞75mm；行程＞60mm；压缩比＞9:1；最大扭矩及转速＞300N.m/4500rpm；起飞功率＞80KW/5500rpm；最大连续功率＞70KW/5500rpm；燃油消耗率≤285g/KW.h；滑油箱消耗率 ≤0.06L/h |  |
| 36 | 液化天然气（LNG）运输船 | 艘 | 双燃料/柴油机/电力驱动 |  |
| 37 | 大型乙烷运输船（VLEC） | 艘 | LNG载货量≥8000立方米 |  |
| 38 | 超大型全冷式液化气船 | 艘 | 货舱容积≥8万立方米级；能够同时装载丙烷、丁烷、丙烯、丁烯，二甲醚等货品中的两种，满足最新的法规规范 |  |
| 39 | 船用低速柴油机 | 台 | 柴油机缸径330-350mm；单缸功率700-870KW；Nox排放满足IMO TierII 标准 |  |
| 40 | 船用中速柴油机/气体机 | 台/套 | 柴油机缸径范围170～320mm，；功率≥430KW；NOx排放满足IMO TierII标准；气体机缸170～32mm；功率≥350KW |  |
| 41 | 船用高速柴油机/气体机 | 台/套 | 柴油机缸径范围105～250mm；功率≥60KW；NOx排放满足IMO TierII 标准；气体机缸径范围132～170mm；功率≥150KW |  |
| 42 | 大功率低速柴油机曲轴 | 台 | 曲轴缸径：S90性能及无损检验满足曼恩和瓦锡兰规范要求，其中，非金属杂物满足DIN50602-1985 K4≤30，屈服强度≥420MPa，抗拉强度≥650MPa |  |
| 43 | 船用柴油机NOx后处理装置（SCR） | 台/套 | 满足IMO Tier III的要求；氨气逃逸量≤10ppm；SCR系统压力损失≤240mmWC |  |
| 44 | 大功率船用柴油机动力系统余热利用装置（WHR） | 台/套 | 柴油机调制后油耗增加≤2%；余热利用系统总发电比≥8～12%；采用余热利用系统后柴油机排气背压保持不变；采用余热利用系统后柴油机油耗降低≥5%～9% |  |
| 45 | 小型高速直驱磁悬浮离心式冷水机组 | 台 | 制冷量≥30×104kcal/h；振动加速度＜108db, 噪声＜80db（A）,节能效果高于国家一级能效标准 |  |
| 46 | 船用电动离心式冷水机组 | 台 | 单机制冷量30～200×104kcal/h；振动加速度＜126dB，综合噪声＜83dB（A）, 节能效果高于国家一级能效标准 |  |
| 47 | 风电整机 | 套 | 额定功率≥2.5MW；设计寿命≥20年 |  |
| 48 | 叶片、主轴、齿轮箱、电机、变频器、变桨控制系统、控制系统等 | 套 | 额定功率≥2.5MW；设计寿命≥20年 |  |
| 49 | 分布式水能发电系统 | 套 | 装机50KW/h |  |
| 50 | 高速柴油发动机 /气体机 | 台 | 额定功率≥200KW，缸径范围105～250mm，设计寿命≥ 10 |  |
| 51 | 核岛装备：反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、反应堆堆内构件、控制棒驱动机构、环行吊车、主管道、安全注入箱、主装备支撑、数字化仪控系统、堆芯补水箱、安全壳、非能动余热排出换热器、主泵、核级泵、核级阀、乏燃料贮存格架、关键设备成套锻件、核级锆材、核燃料组件等 | 套 | 满足三代核电标准：堆芯熔化概率≤1.0*10-5/堆年，大量放射性向环境释放概率≤1.0*10-6/堆年 |  |
| 52 | 1000kV发电机升压变压器 | 套 | 电压等级≥1000kV |  |
| 53 | 超大容量发电机变压器 | 套 | 单相容量≥500000kVA，电压≥500kV |  |
| 54 | 特高压交流并联电容器及其装置 | 套 | 交流工程额定电压1000kV，电容器组额定电压110kV，电容器组额定电流≥1000A，三相电容器组额定容量≥720Mvar |  |
| 55 | 特高压交流电磁式电压互感器（配GIS用） | 台 | 最高工作电压 1100kV，准确级及额定输出 二次绕组 0.2级：100VA、0.5级：15VA、剩余电压绕组 3P：100VA，二次绕组极限输出 1000VA |  |
| 56 | 特高压直流接入750kV交流换流变压器 | 套 | 单相容量≥400000kVA，网侧电压≥750kV |  |
| 57 | 特高压直流输电换流站用旁路开关 | 台 | 额定直流电压 对地：1120kV，额定直流耐受电压（60min）对地：≥1680kV，额定峰值耐受电流 ≥135kA，额定直流转移电流 ≥6600A |  |
| 58 | 特高压直流极线用隔离开关(接地开关) | 极 | 额定直流电压 1120kV，额定电流 5500A,额定峰值耐受电流≥125kA |  |
| 59 | 特高压直流电子式电压互感器 | 台 | 额定一次电压:±1100kV，直流电压测量范围 ±1680kV（0.1p.u.～1.5p.u.），额定分压比：1100000/50，准确级 0.2，数字量的额定输出：15000，阶跃响应时间≤250μs |  |
| 60 | 特高压直流光学电流互感器 | 台 | 额定一次电压:±1100kV，额定一次电流：4500A，短时热电流（方均根值）：63kA，3s，额定动稳定电流（峰值）：160kA |  |
| 61 | 500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、电缆附件 | 套 | 额定电压：290/500kV;局部放电试验： 435kV下无可检测出的放电;工频交流耐压试验：580kV 30分钟不击穿 |  |
| 62 | 传感器式高压电能表 | 台 | 额定电压≤35KV；额定电流≤600A；有功0.5S级；无功2级；交流耐压≤95KV；局部放电＜20PC；脉冲常数：0.64imp/kwh；环境温度：-25℃-55℃；环境湿度＜95% |  |
| 63 | 海洋水下井口及采油树 | 套 | 工作水深≥500m；工作压力≥10000Psi；控制方式：远程液压 |  |
| 64 | 海洋水下控制系统 | 套 | 工作水深≥500m；包括水上主控系统MCS、水上动力单元HPU、水下电控模块SEM、水下控制模块SCM、水下分配单元SDU、联接接插装置等 |  |
| 65 | HH级井口及采油树装置 | 套 | 材料等级HH-NL；温度等级PU（-29～121℃）；工作压力≥69MPa |  |
| 66 | 大型生活垃圾焚烧炉及二噁英处理成套装备 | 套 | 单台日处理能力≥700吨；炉膛温度≥850℃；烟气停留时间≥2秒；炉渣的热灼减率≤3%；二噁英分解率≥95%；二噁英排放浓度≤0.1ng/(TEQ)Nm3 |  |
| 67 | 污水一体化生物处理装置 | 套 | 处理量≥2000吨/日；出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的一级A标准 |  |
| 68 | 高浓度难降解化工污水处理装备 | 套 | 适用污水浓度COD≥5000mg/L；无机盐共存浓度≥3%；出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中石化的一级标准 |  |
| 69 | 工业锅炉脱硝装备 | 套 | 脱硝效率≥70%；NOx排放浓度≤150mg/m3 ；装备阻力≤800Pa ；氨逃逸量≤3ppm |  |
| 70 | 干法烟气脱硫除尘脱汞一体化装备 | 套 | SO2排放≤100mg/m3；汞及化合物排放≤0.02mg/m3；粉尘排放≤30mg/m3；副产物综合利用率≥60% |  |
| 71 | 燃煤电站低低温除尘装备 | 套 | 出口烟尘排放浓度≤20mg/Nm3；烟气温度每降低10℃，降低机组燃煤耗量≥0.4g； SO3脱除率≥90% |  |
| 72 | 污水处理及电厂脱硫脱硝用单级高速离心鼓风机 | 台 | 单级流量80~1000m3/min，整机效率81%以上，噪音≤95dBA |  |
| 73 | 污泥干化处理设备 | 套 | 单台处理量≥100吨/日；处理后污泥含水率≤25% |  |
| 74 | 污油污水回收再循环利用系统 | 套 | 处理量≥10m³/h；处理后净油含水量≤0.5％；水中含油≤1％ |  |
| 75 | MVR系统用离心式蒸汽压缩机组 | 台 | 压缩机温升12℃以上；压缩机整机多变效率≥83%；机组轴振动幅值≤20um；噪音≤90dBA |  |
| 76 | 高频直联磁悬浮单级离心鼓风机 | 台 | 鼓风机流量60m³/min以上，噪音低于80分贝，节能效果超过国家一级能效 |  |
| 77 | 核电站定频离心式冷水机组 | 台 | 第三代AP/CAP核电站技术标准，环保工质R134a，单机制冷量2250RT，最高压比3.7，冷冻水出水温度4.4℃、冷却水进水温度37.8℃、综合噪声≤86dB，振动≤30μm，设计寿命≥60年 |  |
| 78 | 钻井泥浆处理设备 | 套 | 泥水分离处理能力≥8m³/h；污水处理能力≥5m³/h；综合处理能力≥8m³/h。 |  |
| 79 | ORC低温余热利用系统 | 套 | 可用于温度低于400摄氏度的低温余热回收 |  |
| 80 | 废旧汽车回收破碎处理成套生产线装备 | 套 | 处理量≥60台/日 |  |
| 81 | 移动式固体建筑垃圾处理生产线 | 套 | 处理量≥100t/小时 |  |
| 82 | 医疗废物破碎及高温蒸汽处理一体机 | 台 | 杀菌温度≥134℃；表压≥0.22MPA；微生物杀灭对数≥4 |  |
| 83 | 远程操控掘进机 | 套 | 远程可视化操作；遥控操作距离≥1Km,定点作业精度≤10mm；光纤惯导技术，定位精度≤1mm |  |
| 84 | 混凝土泵车 | 台 | 作业高度≥60米 |  |
| 85 | 沥青混凝土再生成套设备（加热机、复拌机） | 台 | 功率≥300KW |  |
| 86 | 液压挖掘机 | 台 | 整机重量≥45吨 |  |
| 87 | 旋挖钻机 | 台 | 钻孔直径≥2米 |  |
| 88 | 压路机（液压传动） | 台 | 自重≥18吨 |  |
| 89 | 装载机 | 台 | 额定载重≥8吨 |  |
| 90 | 推土机 | 台 | 功率≥410马力 |  |
| 91 | 举高消防车 | 台 | 工作高度≥40米 |  |
| 92 | 工程机械配套高速柴油发动机 | 台 | 缸径范围105～250mm；功率≥150KW |  |
| 93 | 多功能纵轴流大型谷物联合收割机 | 台 | 配套功率≥150kW；喂入量≥10kg/s |  |
| 94 | 自走式采棉机 | 台 | 配套功率≥175kw；行数≥3行 |  |
| 95 | 马铃薯联合收获机 | 台 | 配套动力≥92kW；适用行距≥900mm |  |
| 96 | 中高端免耕气吸式精量播种机 | 台 | 行数≥2行；重播率≤1%；漏播率≤5‰。 |  |
| 97 | 聚焦超声肿瘤治疗系统 | 套 | 焦域纵向尺寸≤15mm；焦域横向尺寸≤1.8mm；焦点高度：165mm±5mm；输出声功率≥400W |  |
| 98 | 手术机器人 | 台 | 机械臂具有7个自由度；手术器械末端快换时间小于8s；主从操作手的系统响应时间<25毫秒；3D影像系统；可利用眼球移动调整视野范围，响应速度1s；1：1的真实的力觉感应技术，力反馈准确度达到98%；力觉反馈最小灵敏度：35克 |  |