附件4

2017年大渡口区现代特色效益农业项目建设标准及成本估算参考指南

一、基础设施

（一）混凝土路面

1、砼宽1.0米，厚10公分以上，C20砼路浇筑，建设成本60元/米。

2、砼宽1.2米，厚10公分以上，C20砼路浇筑，建设成本75元/米。

3、砼宽1.5米，厚12公分以上，C20砼路浇筑，建设成本120元/米。

4、砼宽2.0米，厚15公分以上，C20砼路浇筑，建设成本160元/米。

5、砼宽2.5米，厚15公分以上，C20砼路浇筑，建设成本200元/米。

（二）休闲观光透水砖路面

垫层厚8公分，建设成本为130元/平方米（含开挖方预算成本）。

（三）休闲观光青石板路面

石板厚2.5公分以上，垫层厚8公分，建设成本为160元/平方米（含开挖方预算成本）。

（四）涵管

混凝土路面、透水砖路面根据需要设置内半径250mm, 外半径300mm预应力钢筋混凝土管（Ⅱ级），建设成本为100元/米。

（五）蓄水池

池墙采用0.20米厚C20混凝土加钢丝网现浇结构或条石浆砌或240墙砖体结构浆砌。池底用C20砼浇筑，厚度10公分。蓄水池的四周修建1.2米高的围栏或围墙，并书写“危险”标识等警示语。建设成本为200元/立方米。

（六）排水沟

1、排水沟宽0.8米、深1米，墙体采用240砖浆砌、沟底用C20砼浇筑，厚度10公分，或安预制砼U型槽体。建设成本270元/米。

2、排水沟宽0.5米、深0.5米，墙体采用240砖浆砌、沟底用C20砼浇筑，厚度10公分，或安预制砼U型槽体。建设成本160元/米。

3、排水沟宽0.3米、深0.4米，墙体采用240砖浆砌、沟底用C20砼浇筑，厚度10公分，或安预制砼U型槽体。建设成本130元/米。

（七）路带沟

1、底沟宽0.8米、深1米，墙体采用240砖浆砌、沟底用C20砼浇筑，厚度10公分，或安预制砼U型槽体，路面1.5米宽，采用预制板或C20混凝土加钢筋结构。建设成本395元/米。

2、底沟宽0.5米、深0.5米，墙体采用240砖浆砌、沟底用C20砼浇筑，厚度10公分，或安预制砼U型槽体，路面1.0米宽，采用预制板或C20混凝土加钢筋结构。建设成本260元/米。

3、底沟宽0.3米、深0.4米，墙体采用240砖浆砌、沟底用C20砼浇筑，厚度10公分，或安预制砼U型槽体，路面0.8米宽，采用预制板或C20混凝土加钢筋结构。建设成本220元/米。

（八）产品交易场地

总面积不少于200平方米，因地形确定长宽。货车进出通道40㎡以上，0.2米水稳层，浇筑C30混凝土砼路面，厚0.2米；其余产品堆码地浇筑C20混泥土，厚0.1米；交易平台上立彩钢结构遮阳防雨棚，棚高不低于5米，彩钢瓦厚0.4毫米。根据地形需要做上车台。建设成本：220元/平方米。

二、生产设施

（一）单栋钢架大棚

钢管采用Φ25×1.5mm品牌热镀锌钢管或塑钢复合管，跨圆弧拱形结构，三纵四卡式，在棚顶部和侧边共布置三条纵拉杆，纵拉杆和拱杆采用专用的弹簧卡固定；在大棚的两端面各布置4根端立杆，端立杆和端拱杆采用夹箍固定。
    跨度6-8米，顶高2.9-3.5米，肩高1.5-2米，拱间距0.8-1米。覆盖材料采用优质无滴膜，厚度0.10mm或PEP膜，厚度0.08mm，塑料膜及遮阳网采用专用卡簧卡槽固定密封。卡槽采用管槽固定器固定在拱杆上，卡槽选用0.6mm厚热镀锌薄钢板滚压成型而成。

大棚两端各设一扇门，门宽度1.7米，高2米；在大棚两侧配置手动卷膜器实现卷膜开窗，开窗面约1.2米高，开窗部份内配置40目防虫网。建设成本32元/平方米。

（二）连栋薄膜大棚

总配置：肩高3m，开间4米，顶高4.8m，外遮阳高5.3m。温室选用8米跨圆拱形结构类型（WX-M80S4），基础为点式基础，砖砌12砖墙裙，墙裙高度0.3米；顶部及四周采用国产0.15mm优质无滴膜或PEP0.12mm无滴膜，骨架为双面热镀锌钢骨架，主骨架采用热镀锌冷轧板管 。

(1)材拱杆采用 ø32×1.5热镀锌型材组装而成，双面热镀锌处理。

(2)檩条采用双面热镀锌型材。

(3)主立柱采用70×50×2.5热镀锌钜管。

(4)棚头辅立柱采用50×30×2.0热镀锌管，每个棚头安装4根辅立柱 ，侧辅立柱采用50×30×2.0热镀锌管，每个开间安装侧辅立柱2根。

(5)雨水槽δ=2.0热镀锌钢材板制作而成。

(6)温室端横梁采用Ф32×1.8热镀锌型材组装而成。

(7)纵拉杆采用ø25×1.5 热镀锌型材组装而成。

(8)斜撑杆采用ø32×1.8双面热镀锌型材。

(9)温室端部安装ø110PVC落水管。

配置2m×2m（宽×高）手动推拉门， 6mmPC板覆盖，下部滚轮导轨；配置自然通风系统、外遮阳系统、内遮荫系统,湿帘风机强制降温系统、电动控制及配电系统等。建设成本：150元/㎡。（内部增设倒挂微喷，采用国产喷头5元/㎡，以色列/美国进口喷头8元/㎡）

（三）简易钢架避雨大棚

避雨棚顶高2.5m左右，肩高2.0m左右，棚宽2.6米左右，钢构件均采用热浸镀锌，热镀锌规范采用国标GB/T13912-2002，钢构件之间采用热镀锌防腐螺栓和自攻钉联接。伞架的设计：拱架横杆采用25×25×1.2mm的热浸镀锌钢管，拱杆采用20×1.2mm的热浸镀锌圆管弯制而成，拱间距1.5米。伞架采用2套U型卡箍和混凝土桩进行连接。伞架间边缘2条2.5mm包塑钢缆进行连接，利用卡槽、卡簧固定薄膜，覆盖材料采用优质无滴膜，厚度0.10mm，压膜线固定。建设成本：18元/平方米。

（四）物流配送中心、冷库及周转箱

物流配送中心配备产品整选、包装车间、储藏车间等，主体结构为钢木结构或钢筋混凝土结构，建设成本为800元/平方米；冷库建设要求美观实用，自动化程度高，装配式库体，温度-5℃到10℃自动开停机，冷库建设成本为700元/立方米；周转箱规格为600×420×315mm，全塑，成本为30元/个。

三、灌溉设施

（一）PE（100）给水管

1、Φ20mm PE管1.25MPa（含三通、安装），建设成本为8元/米。

2、Φ25mm PE管1.25MPa（含三通、安装），建设成本为10元/米。

3、Φ32mm PE管1.25MPa（含三通、安装），建设成本为15元/米。

4、Φ40mm PE管1.0MPa以上（含三通、安装），建设成本为17元/米。

5、Φ50mm PE管1.0MPa以上（含三通、安装），建设成本为21元/米。

6、Φ63mm PE管1.0MPa以上（含三通、安装），建设成本为28元/米。

7、Φ75mm PE管1.0MPa以上（含三通、安装），建设成本为50元/米。

8、Φ90mm PE管1.0MPa以上（含三通、安装），建设成本为60元/米。

9、Φ110mm PE1.0MPa以上（含三通、安装），建设成本为85元/米。

（二）节水灌溉设施

主管采用优质PE管，管径75mm或90mm或110mm管道；干管采用PE管Φ63mm或Φ50mm或Φ40mm管连接支管，滴灌管或滴灌带采用PEΦ16mm毛管，配置微喷专用蓄水池，水泵及泵房，安装过滤器，控制器等。建有肥水一体化设施且滴头为压力补偿头的建设成本2000元/亩；微喷，地插式或立杆式微喷设施建设成本1500元/亩；滴灌，毛管为滴灌带（或滴灌管）的滴灌设施建设成本1200元/亩。喷水带微喷，毛管采用PEΦ32mm以上，建设成本600元/亩。

四、休闲观光瓜果长廊

主架结构采用防腐木，主体架厚度12×12公分以上，跨度2米以上，柱距4—5米，横梁间距50公分，厚度7公分以上，檐高3米以上，顶部安装阳光板或钢化玻璃避雨。建设成本为120元/平方米。

五、其他设施设备需提供型号、生产厂家和联系电话以便核价。

注：以上建设成本均为最高限价。