特点

抗强风结构设计，掉电自锁功能，低速运行平稳

高重复精度，高电磁兼容性，可适应强电磁干扰环境

压铸铝合金材质，高承载力，最大承载50KG

RS422全双工通讯，支持角度回传功能

支持多种扫描模式、指令解析等功能

配备水平水准仪

使用于对大面积区域的监控，可广泛应用于森林防火、海岸边防、跨河（海）大桥、高速公路等重要领域

| 型号 |  | HS3081 HDS3081 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 云台参数 | 水平范围 | 0°~360° |  |
|  | 水平速度 | 0.01~30°/S |  |
|  | 垂直范围 | -45°~+45°（承载50kg） |  |
|  |  | -60°~+60°（承载40kg） |  |
|  |  | -80°~+80°（承载26kg） |  |
|  | 垂直速度 | 0.01~15°/S |  |
|  | 预置位 | 支持50个 |  |
|  | 巡航 | OSD菜单状态下，所有协议均具有8条 | 行业V0.0协议时5条，其他协议时1条,行业V1.0时8条 |
|  | 自动扫描 | OSD菜单状态下，所有协议均具有8条 | 行业V0.0协议时8条，其他协议时1条 |
|  | 守望 | 行业V0.0协议时，可设1个预置位或1条自动巡航路线或1条自动线扫路线 |  |
|  | 苹果皮功能 | OSD菜单状态下，所有协议均具有8条 | 不支持 |
|  | 360度步进扫描 | OSD菜单状态下，所有协议均具有8条 | 不支持 |
|  | OSD菜单 | 支持中英文菜单，实时显示云台信息 | 不支持 |
|  | 视频输出 | 模拟输出 | 网络输出（直通网线100Mbps） |
|  | 继电器输出 | 2路（可扩展为4路） | 1路（可扩展为4路） |
|  | 独立视频 | 1路（可扩展为2路） | 1路（网口RJ45） |
|  | 通讯方式 | RS485/RS422 |  |
|  | 通讯协议 | 行业、Pelco-P,Pelco-D |  |
|  | 通讯波特率 | 2400/4800/9600/19200bps |  |
|  | 角度回传 | PELCO-D支持,默认查询回传（可实现实时回传） |  |
|  | 守望倒计时 | 支持 |  |
|  | 电磁兼容性 | GB/T17626.5-2008 ； GB/T17626.2-2006 ； GB/T 17626.4-2008 |  |
|  | 镜头控制 | 支持（云台配置镜头预置接口) |  |
| 一般规范 | 电源 | AC24V±25% （DC24V±20%） |  |
|  | 功耗 | ≤85W （115W,含加热） |  |
|  | 工作环境 | 温度：-25℃~+65℃，-35℃~+60℃（加热状态），湿度：＜90%RH |  |
|  | 防护等级 | IP66 |  |
|  | 云台重量 | 20kg |  |
|  | 产品尺寸 | 341mm(L)*206mm(W)*390mm(H) |  |
|  | 承载重量 | 50kg（依垂直旋转角度可调整） |  |
|  | 材料 | 压铸铝合金 |  |
|  | 承载方式 | 顶载 |  |
| 配件/型号 | 推荐支架 | WS2770支架 |  |
|  | 推荐护罩 | H4823 4829护罩 |  |