45系说明书

重要安全措施

1 安装本设备之前，请仔细阅读说明书。
2 保管好说明书，以便日后使用。
3 应遵守设备上和说明书上的所有警告事项。
4 应遵守全部指示操作和使用说明。
5 在擦拭前，先断开电源，勿用液体或喷雾式清洁剂。
6 要使用经销商或我公司推荐的配件，否则会导致故障。
7 防止设备跌落，不要把设备放在不稳定的小车，三脚架，托座上，否则
人员受伤，设备受损。
8 应小心移动装有设备的搬运车，以防设备受损。
9 本设备应使用说明书上的推荐的电源种类和电压，如安装地点的电源和电压不明确，请与经销商或我公司联系。
10 保护好电源线，尤其插头和摄像机的软线处。
11 为避免火灾或触电请不要让设备的安装线过长产生过载。
12 应防止异物进入机内并勿让腐蚀性液体溅到机上，以防出现危险。
13 请不要安装在不牢固的支架，墙体或屋顶上，否则会导致人机受损。
14 由于打开或拆开护盖，可能导致高压触电或其他危险，不要试图自行维修，全部维修事宜请与本公司联系。
15如遇下列情况请与我公司联系：
a.电源，控制线损害。
b.使用错电源种类或电压
c.如掉落或机壳受损
d.设备在性能上出现异常
e.如按说明书操作后仍未正常工作
16 更换零件时，请用我公司认可的或与原部 件性能相同的零件，未经认可的代用品会导致危险。

注意事项 
1 不要将任何东西放在设备里，这可能导致致命的短路。
2 不要让设备承受重击或震荡。
3 运行时，不要触摸设备表面。
4 避免安装在有易燃易爆气体或腐蚀性气体存在的场所。
5 为防止触电，请勿卸下护盖或背面板，机内无用户维修部件。
6 安装时应切断电源。
●注意：云台供电为AC24V或AC220V、DC12V，安装时请注意所购云台的供电标志，切勿接错电源！！！

图号说明：提醒用户该产品内具有足以构成人体触电危险的非绝缘体“危险电压”。保证维修时，提醒用户加以注意。

- 描述
小型全天候摄像机防护罩（以下简称防护罩）主要由铝合金构成。可安装摄像机及固定和变焦的镜头。产品系列包含：超短型防护罩（弹簧开盖），12英寸长（32.4cm）
12〃-220型 加热器和风扇由220VAC提供,雨刷由24VAC提供。
12〃-110型 加热器和风扇由110VAC提供，雨刷由24VAC提供。
12〃-24型 加热器，风扇和雨刷由24VAC提供。
12〃-12型 加热器，风扇和雨刷由12VDC提供。
普通型防护罩（弹簧开盖），15英寸长（40.00cm）
15〃-220型 加热器和风扇由220VAC提供，雨刷由24VAC提供。
15〃-110型 加热器和风扇由110VAC提供，雨刷由24VAC提供。
15〃-24型 加热器，风扇和雨刷由24VAC提供。

15〃-12型 加热器，风扇和雨刷由12VDC提供。

二、安装
1 打开盖子，气动装置可保持打开状态。
2 取下摄像机安装滑板，使摄像机能够安装在滑板任意一位置，用装配螺钉固定摄像机。安装大口径镜头时，注意防护罩尺寸。
3 在防护罩底部有两个穿线口，线径不能超过1.2cm。
4 将摄像机和滑板装在防护罩上。
A 如镜头可调节，扩大至最大长度。
B 滑动滑板，使摄像机、镜头与滑板在防护罩内处于最佳位置。
C 用四个螺钉固定滑板。
5 从摄像机输出端引出视频线。
6 将摄像机的控制线、电源线与防护罩的接线端子连接。（见图1）
7 连接防护罩的电源线后，将出线孔锁紧。
8 调节好摄像机焦距，关闭防护罩盖子。

三、操作
如有加热器:在8℃±5时自动打开，20℃±5时自动关闭。
    风冷:在37°±5时自动打开，20℃±5时自动关闭。
四、选择附件

S型：内置自动风冷 风冷供电220VAC/110VAC/24VAC/12VDC
H型：内置自动加热器 加热器供电220VAC/110VAC/24VAC/12VDC 25W

SH型：内置自动恒温 恒温供电220VAC/24VAC/12VDC

WW45：雨刷        雨刷供电24VAC/12VDC

白光灯：车牌专用灯 白光灯供电DC12V（LED与点阵）

红外灯：红外灯供电DC12V（LED与点阵）

注：白光灯与红外灯镜头外直径不得大于35毫米。

K型：遮阳罩

五、技术指示
输入电压：DC12V/24VAC/220VAC 50/60HZ
输入功率：25W 220VAC    25W 24VAC 
     25W 110VAC     25W 12VDC
         
机械构造：铝合金 聚脂粉涂层
环境标准：IP66
电缆入口：2处护罩底部密封口，通过最大电缆直径（1.2cm）
窗口：5.8×7.7cm
最大摄像机/镜头尺寸：普通型-220V/110V/24V/12V:25×9×7.25cm
           超短型-220V/110V/24V/12V:17.4×9×7.25cm
锁扣：不锈钢
尺寸：见图2(如有变动，恕不另行通知。)

六、配件
M6×12不锈钢内六角圆柱头螺钉2只，出线孔2个，不锈钢英制螺钉1只，说明书1份。
图1

1摄像机电源（+）            6镜头光圈
2摄像机电源（-）            7空
3镜头公共            8地
4镜头焦聚            9防护罩加热器电源24/110/220VAC/12VDC
5镜头变倍            10防护罩加热器电源24/110/220VAC/12VDC

图2