- 产品特性

- l  全新的侧翻盖设计、便于设备安装调试
l  不锈钢双锁扣设计，防护等级可达到IP66
l  丝印玻璃，保护镜头成像区域，外观更美观大方
l 可安装内置自动温控冷却加热系统，保证设备稳定运行

- 产品图片

- 产品尺寸（单位：mm）

- 图1：4615K尾部出线                            图2：4615SHK底部出线

- 产品规格

机械构造

摄像机+镜头最大尺寸：4615：327mm(L) × 98mm(W) × 63mm(H)

4615SHK：230mm(L) × 98mm(W) × 63mm(H)

玻璃：			      厚度2 mm

电缆接入：		      4615K：尾部一个PG13.5出线孔

4615SHK：底部有两个PG13.5压缩密封套

最大电缆直径：	      12mm

- 防水等级：            IP66

电气指标

输入电压：		24VAC

自动温控范围：	加热器： 开启8℃± 5℃

关闭20℃± 5℃

风扇：   开启37℃± 5℃

关闭20℃± 5℃

加热器功率：	25W

- 包装配件

| 配 件 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| 1/4″×8英制螺丝钉 | 1个 |
| 平垫 | 1个 |
| M6×12内六角螺丝 | 2个 |
| PG13.5防水接头 | 2个 |
| 使用手册 | 1本 |
| 合格证 | 1个 |